# YÊU CẦU PHÂN TÍCH PASCO–ADXL CHO PAPER S1

## Dữ liệu

- 36 cặp file CSV PASCO–ADXL đo đồng thời: 4 trạng thái × 3 kích thích × 3 run.

- 12 cặp file Healthy đo vào ngày khác.

## Mục tiêu

Đánh giá:

- Chất lượng file và kênh đo;

- Mức nhất quán giữa PASCO và ADXL;

- Độ ổn định của dữ liệu Healthy giữa hai ngày;

- File/kênh đủ điều kiện đưa vào Gate 1.

Không chạy mô hình AI và không phân loại trạng thái.

## Nội dung chính

- Ghép đúng từng cặp file theo ngày, trạng thái, kích thích và run.

- Kiểm tra sampling rate, số mẫu hợp lệ, NaN, kênh phẳng, clipping, drift và nhiễu.

- Với PASCO, NaN cuối file chỉ cần cắt theo đoạn dữ liệu hợp lệ chung.

- Đồng bộ thời gian hai thiết bị; chuẩn hóa đơn vị và trục đo.

- Khi giảm ADXL từ 300 Hz xuống 100 Hz, phải lọc chống alias trước.

- So sánh PASCO–ADXL bằng:

  - correlation và time lag;

  - RMS ratio, NRMSE và bias;

  - dominant frequency;

  - PSD similarity;

  - coherence.

- So sánh dữ liệu Healthy giữa hai ngày để xác định day/session shift.

## File đầu ra

- PAIR_REGISTRY.csv

- DATA_QC.csv

- PASCO_ADXL_AGREEMENT.csv

- HEALTHY_INTERDAY_RESULTS.csv

- S1_MEASUREMENT_REPORT.md

Báo cáo theo cấu trúc:

Kết quả chính → Bằng chứng → Hạn chế → Ảnh hưởng đến Gate 1

## Không thực hiện

- Không chạy RF, SVM, CNN, ResNet;

- không tính accuracy, F1 hoặc confusion matrix;

- không phân tích khả năng phân biệt 4 trạng thái;

- không kết luận cảm biến nào chính xác hơn vì chưa có thiết bị chuẩn.

Kết luận chỉ giới hạn ở chất lượng dữ liệu, mức agreement giữa hai thiết bị và độ ổn định giữa hai ngày đo.