CHECKLIST THÍ NGHIỆM CAMPAIGN 3

Chuẩn hóa dữ liệu và bổ sung bằng chứng để đóng Evidence Gate 1

| RQ / WP / Paper | RQ1 / WP1 / Paper 1 |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Tạo bộ dữ liệu xác nhận, cân bằng theo session và có provenance đầy đủ |
| Thiết kế chính | 2 session × 4 trạng thái × 3 kích động × 3 run = 72 recording |
| Nguyên tắc | Run độc lập; cùng thời lượng; kiểm tra chất lượng ngay sau từng file |

1. Trước khi đo

☐ Giữ nguyên mô hình khung, điều kiện gối và vị trí kích động.

☐ Gắn cố định 3 cảm biến: AP–đỉnh, BC–nút cột–dầm, BR–giằng.

☐ Ghi mã/serial, vị trí và hướng X–Y–Z của từng cảm biến.

☐ Chụp ảnh toàn cảnh và cận cảnh từng vị trí lắp.

☐ Đánh dấu vị trí và chiều trục trên khung để tránh lắp sai.

☐ Kiểm tra đủ 3 trục; không có kênh phẳng hoặc gần phẳng.

☐ Thu ít nhất 10 giây dữ liệu tĩnh để xác nhận sensor fingerprint.

☐ Cố định vị trí, hướng và mức kích động trong suốt session.

☐ Thống nhất mỗi recording: 60 giây, 100 Hz.

☐ Chuẩn bị trước thư mục Campaign 3 và run registry.

2. Kịch bản đo

| Phiên | Thứ tự trạng thái | Run ID |
| --- | --- | --- |
| Session 1 | Healthy → B1 → B2 → B3 → Healthy kiểm tra cuối | R13–R15 |
| Session 2 | Healthy → B3 → B2 → B1 → Healthy kiểm tra cuối | R16–R18 |

☐ Với mỗi trạng thái: Beat L1 × 3 run; Beat L2 × 3 run; White Noise × 3 run.

☐ Mỗi run phải dừng hoàn toàn và khởi động lại độc lập.

☐ Không cắt một file dài thành nhiều run.

☐ Healthy kiểm tra cuối session: tối thiểu 1 run cho mỗi loại kích động để kiểm tra drift.

3. Khi chuyển trạng thái

☐ Luôn phục hồi trạng thái Healthy trước khi tạo trạng thái mới.

☐ Chỉ làm lỏng đúng liên kết mục tiêu: B1–đỉnh; B2–nút cột–dầm; B3–giằng.

☐ Kiểm tra các liên kết còn lại vẫn siết chặt.

☐ Giữ nguyên quy trình tạo B1, B2, B3 giữa hai session.

☐ Ghi số bu lông, vị trí, thao tác tháo lỏng và thời điểm thiết lập.

☐ Chụp ảnh trạng thái trước khi đo.

4. Kiểm tra ngay sau mỗi file

☐ Đúng tên file, Campaign_ID, Session_ID, State, Excitation và Run_ID.

☐ Đủ 3 cảm biến và đủ 9 trục gia tốc.

☐ Sampling rate đúng 100 Hz; thời lượng đạt 60 giây.

☐ Không có NaN/Inf hoặc gap bất thường.

☐ Không có kênh constant/near-constant.

☐ Force channel có tín hiệu và nằm trong dải mục tiêu.

☐ Mở nhanh đồ thị để kiểm tra tín hiệu và sensor fingerprint.

☐ File lỗi: giữ lại, đánh dấu INVALID và đo lại bằng suffix REPEAT01.

☐ Không ghi đè file đã thu.

5. Quy tắc đặt tên file

Mẫu: C3_SE1_H_BeatL1_R13.csv

☐ Session 1 dùng R13–R15; Session 2 dùng R16–R18.

☐ Không dùng lại R7–R12.

☐ Không đưa Sensor_ID vào tên file vì mỗi CSV chứa cả ba cảm biến.

☐ Không ghi đè file cũ hoặc dùng file đo mới để lấp ô dữ liệu thiếu trước đây.

6. Metadata bắt buộc

☐ Campaign_ID, Session_ID, Run_ID, State và Excitation.

☐ Giờ bắt đầu, thời lượng và người thực hiện.

☐ Sensor_ID, serial, vị trí, hướng trục và trạng thái gá lắp.

☐ Thông số kích động và Force RMS/peak.

☐ Biên bản thiết lập trạng thái liên kết.

☐ QC status, ghi chú sự cố và mã file đo lại.

☐ Hash file sau khi kết thúc.

7. Những điều tuyệt đối tránh

☐ Không đo riêng B3 ở session khác.

☐ Không thay đổi vị trí hoặc hướng cảm biến giữa chừng mà không tạo Session_ID mới.

☐ Không để White Noise dài hơn Beat.

☐ Không tin thứ tự block CSV là Sensor_ID.

☐ Không tiếp tục đo khi phát hiện một trục chết.

☐ Không tăng số mẫu bằng overlapping windows để thay thế independent runs.

☐ Không gọi B1, B2, B3 là các mức severity.

ƯU TIÊN CAO NHẤT

Đủ bốn trạng thái trong cả hai session; cảm biến giữ nguyên; thời lượng các loại kích động bằng nhau; kiểm tra chất lượng ngay sau từng file. Nếu phát hiện lỗi, dừng và đo lại ngay.

PHẦN BỔ SUNG — LƯU Ý KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Báo cáo ghi nhận campaign cũ có 36/72 file với trục Y của cảm biến BeamColumn bị giữ nguyên, 46 file có khoảng trống ở cuối, trong khi thứ tự block cảm biến thay đổi giữa các file. Campaign mới không có kênh chết nhưng vẫn có 44 file có trailing gap, thời lượng giữa Beat và White Noise không đồng đều, đồng thời B3 bị trùng với một session riêng.

A. Kiểm tra cảm biến trước mỗi session

- Sạc đầy pin cho tất cả cảm biến.

- Kiểm tra kết nối không dây ổn định, không bị vật kim loại che chắn.

- Ghi đúng Sensor_ID, serial, vị trí AP–BC–BR và hướng X–Y–Z.

- Thu thử 10 giây tĩnh để kiểm tra gravity fingerprint.

- Thu thử 10–20 giây có kích động.

- Xác nhận cả 9 trục đều có biến thiên.

- Không tiếp tục nếu bất kỳ trục nào có min = max.

- Chụp ảnh màn hình phần mềm hiển thị đủ cảm biến và kênh đo.

B. Kiểm tra ngay sau từng recording

- Đủ ba block cảm biến và đúng số cột.

- Đúng tần số lấy mẫu 100 Hz.

- Đúng thời lượng 60 giây.

- Không có trục constant hoặc near-constant.

- Không có NaN/Inf ở giữa recording.

- Không có trailing gap dài bất thường.

- Force channel có tín hiệu và đúng mức kích động.

- Mở nhanh đồ thị X–Y–Z của cả ba cảm biến.

- Kiểm tra tên file, state, excitation, Session_ID và Run_ID.

- Chỉ chuyển sang recording tiếp theo khi file hiện tại đạt QC.

C. Khi phát hiện kênh chết hoặc tín hiệu bị “đóng băng”

- Dừng thí nghiệm ngay.

- Không tiếp tục đo bằng các trục còn lại.

- Giữ file lỗi và đánh dấu QC_Status = INVALID.

- Không xóa hoặc ghi đè file lỗi.

- Kiểm tra pin và khoảng cách kết nối.

- Ngắt kết nối rồi pair lại cảm biến.

- Khởi động lại phần mềm thu dữ liệu nếu cần.

- Kiểm tra cấu hình đã kích hoạt đủ X–Y–Z.

- Thu lại dữ liệu tĩnh và dữ liệu rung thử.

- Chỉ tiếp tục khi toàn bộ trục hoạt động bình thường.

- File đo lại dùng hậu tố REPEAT01, REPEAT02…

- Ghi rõ thời điểm và nguyên nhân nghi ngờ trong run registry.

Nguyên nhân cần kiểm tra ưu tiên: mất kết nối không dây, pin yếu, cảm biến reconnect không hoàn chỉnh, phần mềm giữ giá trị cuối cùng hoặc cấu hình/export không cập nhật một trục. Việc kết cấu ít dao động không thể giải thích một kênh hoàn toàn không đổi.

D. Kiểm soát thứ tự block cảm biến

- Không mặc định block đầu tiên trong CSV là cảm biến Apex.

- Nhận dạng cảm biến bằng serial hoặc gravity fingerprint.

- Kiểm tra ánh xạ AP–BC–BR sau mỗi lần reconnect.

- Ghi lại mọi lần pair lại hoặc thay đổi thứ tự thiết bị.

- Không thay đổi vị trí và hướng cảm biến giữa hai session.

Báo cáo cho thấy thứ tự block đã xuất hiện cả 2 hoán vị ở campaign cũ và đủ 6 hoán vị ở campaign mới, nên thứ tự cột CSV không thể dùng trực tiếp làm Sensor_ID.

E. Kiểm soát session và trạng thái

- Mỗi session phải có đủ Healthy, B1, B2 và B3.

- Không đo riêng B3 vào ngày hoặc session khác.

- Luôn phục hồi Healthy trước khi tạo trạng thái mới.

- Chỉ làm lỏng đúng liên kết mục tiêu.

- Giữ cùng quy trình thiết lập B1, B2, B3 giữa các session.

- Đảo thứ tự trạng thái giữa hai session để giảm ảnh hưởng thời gian.

- Ghi thời điểm bắt đầu và kết thúc từng trạng thái.

- Chụp ảnh xác nhận trạng thái trước khi đo.

F. Chuẩn hóa thời lượng và kích động

- Tất cả Beat L1, Beat L2 và White Noise đều đo 60 giây.

- Không để White Noise dài hơn Beat.

- Giữ cố định vị trí, hướng và mức kích động.

- Giữ cùng force setting giữa các trạng thái.

- Ghi Force RMS và Force peak cho từng recording.

- Không cắt một file dài thành nhiều Run_ID.

- Mỗi run phải dừng và khởi động lại độc lập.

G. Quản lý file lỗi và file đo lại

- Không ghi đè bất kỳ CSV nào.

- File lỗi vẫn được lưu trong thư mục audit.

- File đo lại có tên mới và liên kết với file lỗi trong registry.

- Không gán file đo lại vào Run_ID cũ nếu đã sang session khác.

- Không nội suy hoặc sao chép để bù recording thiếu.

- Tạo hash sau khi hoàn thành mỗi file.

- Sao lưu dữ liệu sau mỗi session.

H. Điều kiện dừng session

Dừng session và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống khi:

- Một trục bị constant.

- Một cảm biến bị mất block.

- Sensor fingerprint thay đổi rõ rệt.

- Có mất kết nối hoặc pair lại.

- Vị trí hoặc hướng cảm biến bị dịch chuyển.

- Force channel sai mức.

- Nhiều file liên tiếp xuất hiện trailing gap. Sampling rate hoặc thời lượng không đúng.