ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG HOÀN CHỈNH BÀI BÁO 1 (PAPER 1)

Run-Aware Evaluation of Sensor Configurations for Vibration-Based Classification
of Controlled Connection States in a Scaled Bolted Steel Frame

Đánh giá run-aware các cấu hình cảm biến để phân loại trạng thái liên kết được kiểm soát từ dữ liệu dao động của mô hình khung thép bu lông thu nhỏ

Phiên bản v4 – Đề cương sẵn sàng tích hợp vào bản thảo và danh mục bảng/hình cần bổ sung

| Thành phần | Định vị đã khóa |
| --- | --- |
| Câu hỏi nghiên cứu (RQ) | RQ1 |
| Gói công việc (WP) | WP1 – Bằng chứng dao động phòng thí nghiệm |
| Chương luận án | Chương 4 |
| Bài báo | Bài báo 1 (Paper 1) |
| Cổng bằng chứng | Gate 1 |
| Phạm vi cốt lõi | Quản trị dữ liệu; đánh giá run-aware và kiểm soát rò rỉ dữ liệu; so sánh cấu hình cảm biến |
| Phạm vi hỗ trợ | Ý nghĩa đối với thiết kế hệ thống quan trắc và quản lý tài sản công trình |
| Ngoài phạm vi | Chẩn đoán hư hỏng hiện trường; mức độ hư hỏng/DSI; FEM đã hiệu chuẩn; RUL; bảo trì dự báo; chuyển trực tiếp bộ phân loại từ phòng thí nghiệm sang hiện trường |

Nguyên tắc xuyên suốt: Luận điểm → Bằng chứng → Hạn chế → Hành động tiếp theo

Ngày cập nhật: 18/07/2026

# 0. Kết luận điều hành

| Luận điểm | Bài báo 1 nên được định vị là nghiên cứu trường hợp thực nghiệm tập trung vào phương pháp. Giá trị chính nằm ở quản trị dữ liệu, kiểm soát rò rỉ dữ liệu, so sánh trên cùng phân hoạch và bằng chứng ở cấp nhóm/lần chạy; không nằm ở việc đề xuất thuật toán AI mới. |
| --- | --- |

| Bằng chứng | Bản thảo v2, bảng kiểm toán luận điểm–bằng chứng, báo cáo mức sẵn sàng và các nguồn phương pháp hiện có đã đủ để khóa cấu trúc bài, thuật ngữ và ranh giới luận điểm. |
| --- | --- |

| Hạn chế | Bằng chứng thực nghiệm của dự án chưa đủ để viết phần Kết quả định lượng. Vấn đề quan trọng nhất là chưa khóa đơn vị thí nghiệm độc lập; do đó chưa thể chốt LORO/LOGO, cách báo cáo bất định hoặc đơn vị hoán vị. |
| --- | --- |

| Hành động tiếp theo | Hoàn thành trước ba đầu ra có thể chèn trực tiếp vào bản thảo: Hình phân cấp dữ liệu, Bảng kiểm kê nhóm độc lập và Hình quy trình chia nhóm trước khi chia cửa sổ. Chỉ sau đó mới tạo các bảng/hình kết quả mô hình. |
| --- | --- |

Hình 0.1. Logic đóng góp của Bài báo 1 và các ranh giới không được mở rộng.

## 0.1. Những cập nhật quan trọng so với đề cương trước

Không liệt kê các tệp dữ liệu thô trong đề cương bản thảo. Mọi nội dung còn thiếu được quy đổi thành bảng, hình hoặc phụ lục có thể chèn trực tiếp vào bài báo.

Bổ sung riêng mục “Phân cấp dữ liệu và đơn vị thí nghiệm độc lập” trước phần đăng ký nhóm đo và trước thiết kế LORO/LOGO.

Tách rõ đầu ra cốt lõi của bài báo với đầu ra kiểm toán/phụ lục để phần Kết quả không biến thành báo cáo kỹ thuật.

Đề nghị loại CEI khỏi vòng Gate 1 hiện tại; chỉ xem xét khôi phục khi có định nghĩa chính thức, phân tích hiệu chuẩn/độ tin cậy và kiểm chứng run-aware.

Giữ FEM ngoài trục bài báo; nếu nhắc đến chỉ dùng cho giả thuyết định tính và phải ghi rõ “giả thuyết, chưa được xác nhận”.

# 1. Định vị học thuật và ranh giới luận điểm

## 1.1. Câu hỏi nghiên cứu

Dữ liệu dao động từ các cấu hình cảm biến khác nhau có thể tạo ra bằng chứng phân biệt các trạng thái liên kết được kiểm soát trong mô hình khung thép bu lông thu nhỏ với mức độ tin cậy như thế nào, khi được đánh giá bằng một quy trình run-aware và kiểm soát rò rỉ dữ liệu?
(How reliably can vibration data from different sensor configurations produce evidence distinguishing controlled connection states in a scaled bolted steel frame under a run-aware, leakage-controlled evaluation protocol?)

## 1.2. Các đóng góp đã khóa

1. Quản trị dữ liệu run-aware với đơn vị độc lập được xác minh và bảng đăng ký có khả năng kiểm toán.

2. Đánh giá an toàn trước rò rỉ dữ liệu: phân nhóm trước khi chia cửa sổ và các bước tiền xử lý có học chỉ được khớp trên nhóm huấn luyện.

3. So sánh công bằng giữa S1, S2 và S1+S2 cùng các họ mô hình trên cùng nhóm kiểm tra độc lập, seed, ngân sách tinh chỉnh và thước đo.

4. Báo cáo bất định ở cấp nhóm/lần chạy và phân tích phân bố không thực nghiệm phù hợp với số nhóm độc lập nhỏ.

5. Bằng chứng trạng thái phòng thí nghiệm có giới hạn, có ý nghĩa đối với thiết kế hệ thống quan trắc và hồ sơ bằng chứng, không phải chẩn đoán hiện trường.

## 1.3. Luận điểm được phép và luận điểm bị cấm

| Nhóm luận điểm | Nội dung |
| --- | --- |
| Được phép | Đánh giá run-aware là cần thiết; chia cửa sổ ngẫu nhiên có nguy cơ rò rỉ dữ liệu; cấu hình cảm biến có thể ảnh hưởng đến kết quả biểu kiến; kết quả chỉ là bằng chứng trạng thái phòng thí nghiệm; mọi kết luận chỉ đúng trong quy trình nghiên cứu hiện tại. |
| Chỉ được viết khi có kết quả cuối cùng | S1, S2 và S1+S2 khác nhau; mô hình A tốt hơn mô hình B; hai cảm biến giúp cải thiện kết quả; kết quả vượt mức ngẫu nhiên thực nghiệm; lớp nào khó phân biệt; ảnh hưởng của cấu hình cảm biến lớn hơn ảnh hưởng của họ mô hình. |
| Bị cấm | Chẩn đoán hư hỏng hiện trường; mức độ hư hỏng vật lý/DSI; suy giảm độ cứng; suy luận lực siết bu lông; FEM đã hiệu chuẩn; chuyển trực tiếp từ phòng thí nghiệm sang hiện trường; bảo trì dự báo; RUL; cấu hình cảm biến tối ưu; AI ưu việt một cách tổng quát. |

# 2. Tên bài, điểm nổi bật, tóm tắt và từ khóa

## 2.1. Tên bài báo

| Phương án | Tên bài đề xuất | Điều kiện sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên an toàn | Run-Aware Evaluation of Sensor Configurations for Vibration-Based Classification of Controlled Connection States in a Scaled Bolted Steel Frame | Có thể sử dụng ngay; không cần chứng minh thiết bị thuộc phân khúc giá thành thấp. |
| Giữ cụm “Low-Cost” | Run-Aware Evaluation of Low-Cost Sensor Configurations for Vibration-Based Condition Classification of a Scaled Bolted Steel Frame | Chỉ giữ khi Bảng 3 xác nhận đầy đủ model thiết bị, dải đo, độ nhạy, chuỗi thu nhận dữ liệu và cơ sở xác định thiết bị có giá thành thấp. |

## 2.2. Điểm nổi bật (Highlights)

Bảng đăng ký nhóm độc lập đã khóa chi phối toàn bộ phân hoạch dữ liệu và việc báo cáo bằng chứng.

Việc phân nhóm được thực hiện trước khi chia cửa sổ; các bước tiền xử lý có học chỉ được khớp trên nhóm huấn luyện.

Các cấu hình cảm biến và họ mô hình được so sánh trên cùng nhóm kiểm tra độc lập và cùng điều kiện kiểm soát công bằng.

Bằng chứng phân loại được báo cáo theo từng nhóm kiểm tra độc lập, kèm phân tích phân bố không thực nghiệm bảo toàn nhóm.

Kết quả chỉ giới hạn ở các trạng thái liên kết được kiểm soát trong phòng thí nghiệm và việc tạo bằng chứng phục vụ kiểm tra.

Cần hoàn thiện trước khi nộp bài:

Sau khi có kết quả cuối cùng, thay tối đa một điểm nổi bật về phương pháp bằng kết luận định lượng mạnh nhất nhưng vẫn giữ ranh giới phù hợp.

Không đưa bất kỳ số liệu từ phép chia dữ liệu một lần (single-split) trước đây vào phần Điểm nổi bật.

## 2.3. Tóm tắt – cấu trúc 6 khối

| Khối nội dung | Nội dung phải viết | Đầu ra còn thiếu để hoàn thiện |
| --- | --- | --- |
| 1. Vấn đề nghiên cứu | Bằng chứng trạng thái chỉ đáng tin cậy khi cấu hình cảm biến và quy trình đánh giá đều hợp lệ. | Không thiếu ở cấp lập luận. |
| 2. Khoảng trống | Chia cửa sổ ngẫu nhiên có thể gây rò rỉ dữ liệu; cấu hình cảm biến thường bị cố định khi chỉ so sánh mô hình. | Bảng 1 – Ma trận khoảng trống nghiên cứu. |
| 3. Trường hợp thí nghiệm | Mô hình khung thép bu lông thu nhỏ với bốn trạng thái liên kết phân loại có kiểm soát. | Hình 1; Bảng 2A, 2B và 3. |
| 4. Phương pháp | Chia theo nhóm độc lập; chia nhóm trước khi chia cửa sổ; tiền xử lý có học chỉ trên tập huấn luyện; LORO/LOGO trên cùng phân hoạch; thước đo ở cấp nhóm. | Hình 2–4; Bảng 4–7. |
| 5. Kết quả | Macro-F1 theo từng nhóm kiểm tra độc lập; so sánh cấu hình cảm biến; so sánh họ mô hình; kết quả phân bố không thực nghiệm. | Hình 5–8; Bảng 8–11. |
| 6. Đóng góp và giới hạn | Bằng chứng phòng thí nghiệm minh bạch, có thể tái lập; không chẩn đoán hiện trường, không mức độ hư hỏng và không chuyển giao trực tiếp. | Chỉ hoàn thiện sau khi có kết quả cuối cùng. |

## 2.4. Từ khóa

đánh giá run-aware; rò rỉ dữ liệu; giám sát dao động; cấu hình cảm biến; trạng thái liên kết được kiểm soát; khung thép bu lông; học máy; bằng chứng trạng thái

# 3. Phần 1 – Giới thiệu

| Tiểu mục | Nội dung cần trình bày | Kiểm soát luận điểm |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Bối cảnh thực tiễn | Vai trò của liên kết bu lông; nhu cầu tạo bằng chứng trạng thái có thể kiểm toán trong quản lý tài sản công trình. | Không mở rộng sang toàn bộ Digital Twin; chỉ nêu động lực phục vụ kiểm tra. |
| 1.2. Vấn đề độ tin cậy | Các cửa sổ tín hiệu cùng một lần ghi đo/nhóm không phải các thí nghiệm độc lập; số cửa sổ không phải cỡ mẫu hiệu dụng. | Dẫn các nguồn Beleites, Tougui, Matania và Wheat. |
| 1.3. Vấn đề cấu hình cảm biến | Số lượng, vị trí và số kênh cảm biến quyết định giới hạn thông tin trước khi áp dụng mô hình. | Không sử dụng cụm “cảm biến tối ưu”. |
| 1.4. Khoảng trống nghiên cứu | Thiếu nghiên cứu đồng thời kết hợp trạng thái có kiểm soát, phân nhóm độc lập, kiểm soát rò rỉ, so sánh cảm biến/mô hình trên cùng phân hoạch và báo cáo bất định ở cấp nhóm trên khung thép bu lông. | Viết “trong phạm vi nguồn đã rà soát”, không tuyên bố tuyệt đối. |
| 1.5. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu | Nêu RQ1 và năm mục tiêu phương pháp. | Không thiếu. |
| 1.6. Đóng góp | Quản trị dữ liệu; quy trình chống rò rỉ; so sánh công bằng; phân tích phân bố không thực nghiệm. | Không tuyên bố đóng góp thuật toán mới. |
| 1.7. Ranh giới phạm vi | Các trạng thái phân loại trong phòng thí nghiệm; một mô hình; không mức độ hư hỏng; không chẩn đoán hiện trường; không tuyên bố ưu việt tổng quát. | Không thiếu. |

# 4. Phần 2 – Tổng quan nghiên cứu liên quan

| Tiểu mục | Vai trò trong lập luận | Nguồn chính | Đầu ra cần bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Bằng chứng dao động cho liên kết bu lông | Chứng minh phân loại từ dữ liệu dao động có tiền lệ; đồng thời chỉ ra hạn chế về phân nhóm, siêu dữ liệu và bất định. | Zhang; Eraliev; Valdez-Yepez; Avci. | Bảng 1 – Ma trận khoảng trống nghiên cứu. |
| 2.2. Rò rỉ dữ liệu và kiểm chứng theo nhóm | Xác lập nguyên tắc chia nhóm trước khi chia cửa sổ, tách nguồn và tiền xử lý chỉ trong tập huấn luyện. | Matania; Wheat; Tougui; Beleites. | Hình 3 – Quy trình đánh giá run-aware. |
| 2.3. Bất định khi số nhóm nhỏ và mức ngẫu nhiên thực nghiệm | Biện minh cho báo cáo ở cấp nhóm và phép hoán vị chạy lại toàn bộ pipeline. | Combrisson & Jerbi; Ojala & Garriga; Beleites. | Hình 8 – Phân bố không thực nghiệm sau phân tích. |
| 2.4. So sánh công bằng cảm biến và mô hình | Giải thích yêu cầu cùng phân hoạch, cùng ngân sách tinh chỉnh và giới hạn của Wilcoxon/Friedman khi các fold chồng lấn tập huấn luyện. | Wheat; Demšar; Ramasso; Goodarzi. | Bảng 7 – Kiểm soát công bằng và rò rỉ dữ liệu. |
| 2.5. Khoảng trống nghiên cứu | Tổng hợp rõ nội dung mà nghiên cứu này bổ sung. | Toàn bộ nguồn RQ1 đã đọc sâu. | Bảng 1 hoàn chỉnh và đoạn khoảng trống dài 1–2 đoạn. |

### Bảng 1 cần bổ sung – Ma trận khoảng trống nghiên cứu

| Cột bắt buộc | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| Nghiên cứu | Tác giả–năm; chỉ sử dụng nguồn toàn văn đã được đọc sâu. |
| Mức độ liên quan đến khung thép/liên kết bu lông | Trực tiếp / liên quan gần / phương pháp luận. |
| Phân nhóm độc lập | Có khóa nguồn/lần chạy/nhóm độc lập hay không. |
| Kiểm soát rò rỉ dữ liệu | Chia nhóm trước khi chia đoạn; tiền xử lý chỉ trên tập huấn luyện; giữ lại toàn bộ nguồn kiểm tra. |
| So sánh cảm biến | Có so sánh vị trí hoặc số kênh cảm biến hay không. |
| So sánh trên cùng phân hoạch | Các phương án có dùng cùng nhóm kiểm tra độc lập hay không. |
| Bất định ở cấp nhóm | Có phân bố theo từng nhóm, phân tích phân bố không thực nghiệm hoặc phương pháp bất định phù hợp hay không. |
| Ranh giới so sánh | Không dùng độ chính xác của nghiên cứu chia cửa sổ ngẫu nhiên để so trực tiếp với kết quả run-aware của bài này. |

# 5. Phần 3 – Chương trình thí nghiệm và quản trị dữ liệu

## 3.1. Mô hình thí nghiệm

Mô tả tỷ lệ danh nghĩa, hình học, tiết diện cấu kiện, vật liệu, chi tiết liên kết và điều kiện biên.

Không tuyên bố đồng dạng động lực học hoặc khả năng đại diện cho công trình thực nếu chưa có thiết kế đồng dạng.

Dùng Hình 1 để thể hiện mô hình, vị trí các liên kết và vị trí cảm biến trong cùng một bố cục.

Hình/Bảng cần bổ sung:

Hình 1 – Tổng thể mô hình, ký hiệu liên kết đỉnh/liên kết dầm–cột/liên kết giằng, vị trí S1 và S2; kèm ảnh thực hoặc bản vẽ có kích thước chính.

Bảng 2A – Hình học, vật liệu, tiết diện, điều kiện biên và chi tiết liên kết đã được xác minh.

## 3.2. Các trạng thái liên kết được kiểm soát

| Mã trạng thái | Tên trạng thái | Thông tin bắt buộc trong Bảng 2B |
| --- | --- | --- |
| H | Khỏe mạnh/tham chiếu | Tình trạng siết tham chiếu; cách xác nhận; quy trình chuẩn bị trước mỗi lần chạy. |
| A | Trạng thái liên kết đỉnh | Bu lông/liên kết nào được thay đổi; cách tác động; cách kiểm tra; quy trình đưa về trạng thái ban đầu. |
| BC | Trạng thái liên kết dầm–cột | Vị trí chính xác; thao tác tạo trạng thái; cách kiểm tra; quy trình đưa về trạng thái ban đầu. |
| BR | Trạng thái liên kết giằng | Vị trí chính xác; thao tác tạo trạng thái; cách kiểm tra; quy trình đưa về trạng thái ban đầu. |

## 3.3. Quy trình kích động

Thiết bị và dạng kích động; vị trí tác động; thời lượng; trình tự; số lần lặp; điều kiện giữa các lần đo.

Không mặc định số loại kích động trước khi đối chiếu nhật ký thí nghiệm.

Kích động_ID phải xuất hiện trong Bảng 3 và Bảng 4 để giải thích cấu trúc nhóm độc lập.

## 3.4. Cảm biến và cấu hình cảm biến

Mô tả model thiết bị, dải đo, độ nhạy, trục đo, cách gắn, hướng đặt, tần số lấy mẫu, phương pháp đồng bộ và phần mềm thu nhận.

Ba cấu hình được so sánh: S1, S2 và S1+S2.

Cụm “giá thành thấp” chỉ giữ khi Bảng 3 có đủ bằng chứng thiết bị.

### Bảng 3 cần bổ sung – Siêu dữ liệu kích động, cảm biến và thu nhận dữ liệu

| Nhóm thông tin | Nội dung/cột tối thiểu |
| --- | --- |
| Kích động | Excitation_ID; dạng kích động; thiết bị tạo kích động; vị trí tác động; thời lượng; quy trình lặp. |
| Cảm biến | Sensor_ID; model thiết bị; dải đo; độ nhạy; trục đo; cách gắn; hướng đặt; vị trí. |
| Thu nhận dữ liệu | Tần số lấy mẫu; phương pháp đồng bộ; ánh xạ kênh; phần mềm và phiên bản thu nhận. |
| Cấu hình đầu vào | S1; S2; S1+S2; quy tắc tạo đầu vào cho từng họ mô hình. |

## 3.5. Phân cấp dữ liệu và đơn vị thí nghiệm độc lập

Hình 2. Phân cấp dữ liệu phải được khóa trước mọi phân tích LORO/LOGO.

Điểm phải quyết định bằng hồ sơ thí nghiệm:

Đơn vị độc lập là một lần ghi đo hay một nhóm lặp/nhóm chạy gồm nhiều lần ghi đo?

Nếu một nhóm lặp gồm nhiều trạng thái/kích động, mỗi phân hoạch phải giữ lại toàn bộ nhóm lặp làm dữ liệu kiểm tra; không được gán một nhãn duy nhất cho toàn nhóm lặp khi hoán vị.

Tên gọi trong bài phải thống nhất: Tệp dữ liệu → Lần ghi đo → Nhóm độc lập → Cửa sổ tín hiệu.

## 3.6. Kiểm kê bộ dữ liệu và đăng ký nhóm độc lập

### Bảng 4 cần bổ sung – Kiểm kê và đối soát nhóm độc lập

| Cột trình bày trong bài báo | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Mã nhóm độc lập | Đơn vị được giữ lại làm dữ liệu kiểm tra trong một fold. |
| Các lần ghi đo thuộc nhóm | Danh sách hoặc số lượng lần ghi đo thuộc nhóm. |
| Độ bao phủ trạng thái × kích động | Các tổ hợp trạng thái–kích động có trong nhóm. |
| Cảm biến/kênh | S1, S2 hoặc cả hai được ghi đồng thời. |
| Thời lượng và số mẫu | Tóm tắt giá trị nhỏ nhất/trung vị/lớn nhất; phát hiện bất thường. |
| Trạng thái sử dụng | Đưa vào / loại; lý do loại ở cấp nhóm hoặc lần ghi đo. |
| Kết quả đối soát | Tổng số tệp, lần ghi đo và nhóm phải khớp hoàn toàn. |

## 3.7. Kiểm toán chất lượng dữ liệu và quy tắc loại trừ

### Bảng 5 cần bổ sung – Kiểm toán chất lượng dữ liệu và loại trừ

| Nội dung kiểm tra | Chỉ số cần báo cáo | Quy tắc xử lý |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu thiếu hoặc hỏng | Số tệp/lần ghi đo/nhóm bị ảnh hưởng. | Loại theo quy tắc công bố trước; không tùy ý loại từng cửa sổ. |
| Sai khác thời lượng hoặc số mẫu | Khoảng biến thiên và danh sách ngoại lệ. | Giải thích hoặc loại ở cấp lần ghi đo/nhóm. |
| Bão hòa hoặc cắt đỉnh tín hiệu | Tỷ lệ mẫu bị cắt đỉnh hoặc cờ cảnh báo. | Gắn cờ chất lượng và thực hiện phân tích độ nhạy. |
| Thiếu kênh hoặc lỗi đồng bộ | Số trường hợp và cấu hình bị ảnh hưởng. | Không sử dụng S1+S2 nếu chưa chứng minh được đồng bộ. |
| Tóm tắt loại trừ | Số nhóm trước và sau loại trừ. | Bảo toàn khả năng truy ngược từ kết quả về dữ liệu gốc. |

# 6. Phần 4 – Quy trình đánh giá run-aware

## 4.1. Thiết kế đánh giá

Ma trận so sánh: Cấu hình cảm biến × Họ mô hình × Nhóm kiểm tra độc lập × Seed.

Mọi phương án được so sánh phải sử dụng cùng danh sách phân hoạch, quy tắc tiền xử lý, ngân sách tinh chỉnh và cách tính thước đo.

Đơn vị suy luận chính là nhóm kiểm tra độc lập; các cửa sổ tín hiệu chỉ là quan sát dẫn xuất.

## 4.2. Chia nhóm trước khi chia cửa sổ

### Hình 3 cần bổ sung – Quy trình xử lý an toàn trước rò rỉ dữ liệu

| Khối trong sơ đồ | Nội dung |
| --- | --- |
| 1. Bảng đăng ký nhóm đã khóa | Các nhóm độc lập, trạng thái, kích động và lần ghi đo đã được khóa. |
| 2. Giữ lại một nhóm kiểm tra | Toàn bộ lần ghi đo và kênh của nhóm kiểm tra độc lập được tách khỏi tập huấn luyện. |
| 3. Chia cửa sổ dữ liệu huấn luyện | Chỉ chia đoạn các lần ghi đo thuộc tập huấn luyện. |
| 4. Khớp tiền xử lý và tinh chỉnh | Scaler, chọn đặc trưng, hiệu chuẩn và siêu tham số chỉ học từ nhóm huấn luyện. |
| 5. Biến đổi nhóm kiểm tra | Áp dụng pipeline đã khóa; không khớp lại bất kỳ bước có học nào. |
| 6. Tổng hợp bằng chứng | Dự đoán theo cửa sổ được tổng hợp thành thước đo và dạng nhầm lẫn ở cấp nhóm. |

## 4.3. Quy trình chia cửa sổ tín hiệu

| Thông số phải công bố | Nội dung |
| --- | --- |
| Chiều dài cửa sổ | Số mẫu và thời lượng tương ứng. |
| Mức chồng lấn | Tỷ lệ chồng lấn hoặc bước dịch; xác định thiết lập chính. |
| Cửa sổ không đủ độ dài | Loại bỏ, đệm thêm hay áp dụng quy tắc khác. |
| Tính nhất quán | Quy tắc chia cửa sổ có giống nhau giữa các mô hình không; nếu khác phải giải thích. |
| Số lượng dẫn xuất | Số cửa sổ theo lần ghi đo/nhóm chỉ dùng để mô tả, không được coi là cỡ mẫu độc lập. |

## 4.4. Tiền xử lý (Preprocessing)

| Nhóm thao tác | Ví dụ | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Thao tác cố định | Khử xu thế; lọc với tham số cố định; phép biến đổi cố định. | Khai báo trước và áp dụng giống nhau giữa các fold. |
| Thao tác có học | Chuẩn hóa; chọn đặc trưng; giảm chiều; hiệu chuẩn. | Khớp riêng trong fold huấn luyện; áp dụng không thay đổi cho nhóm kiểm tra. |
| Tinh chỉnh mô hình | Tìm kiếm siêu tham số; dừng sớm. | Không sử dụng nhóm kiểm tra; ngân sách tinh chỉnh phải tương đương giữa các phương án. |

## 4.5. Thiết kế phân hoạch LORO/LOGO

Chỉ sử dụng thuật ngữ LORO khi một lần chạy đã được xác minh là đơn vị độc lập.

Nếu đơn vị đúng là nhóm lặp, sử dụng LOGO hoặc “loại từng nhóm lặp khỏi tập huấn luyện”.

Tên phương pháp trong tên bài, tóm tắt và phương pháp phải phản ánh đúng đơn vị độc lập cuối cùng.

### Bảng 6 cần bổ sung – Tóm tắt phân hoạch chung LORO/LOGO

| Fold | Nhóm kiểm tra độc lập | Các nhóm huấn luyện | Kiểm tra độ bao phủ | Áp dụng cho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…G | Một mã nhóm duy nhất | Danh sách G−1 nhóm còn lại | Đủ tổ hợp trạng thái/kích động; không dùng chung nguồn | Tất cả cấu hình cảm biến và họ mô hình |

## 4.6. Các họ mô hình và nguồn gốc thực nghiệm

| Họ mô hình | Vai trò | Điều kiện được giữ |
| --- | --- | --- |
| Logistic Regression / mô hình tuyến tính cơ sở | Mốc so sánh đơn giản và dễ diễn giải. | Khóa dạng đầu vào, chuẩn hóa, regularization và quy trình tinh chỉnh. |
| SVM | Mốc so sánh phi tuyến truyền thống. | Khóa kernel, C/γ, ngân sách tìm kiếm và trọng số lớp. |
| Random Forest | Mốc so sánh theo tổ hợp cây. | Khóa số cây, độ sâu, số đặc trưng, seed và ngân sách tinh chỉnh. |
| 1D-CNN | Mô hình học sâu cho chuỗi thời gian. | Tái lập được kiến trúc, kênh đầu vào, seed, số epoch, tiêu chí dừng và checkpoint. |
| ResNet1D | Phương án so sánh tùy chọn. | Chỉ ĐƯA VÀO khi xác minh được chế độ cảm biến, kênh đầu vào, fold, tiền xử lý, seed, script và checkpoint; nếu không phải LOẠI CHÍNH THỨC. |

### Bảng 7 cần bổ sung – Cấu hình mô hình, kiểm soát công bằng và kiểm tra rò rỉ dữ liệu

| Nhóm kiểm soát | Nội dung phải báo cáo |
| --- | --- |
| Nguồn gốc thực nghiệm của mô hình | Dạng đầu vào; kiến trúc/tham số; phiên bản phần mềm; chính sách seed; mã băm checkpoint nếu có. |
| Kiểm soát công bằng | Cùng phân hoạch; cùng mã tính thước đo; ngân sách tinh chỉnh tương đương; tiêu chí dừng được công bố. |
| Kiểm tra rò rỉ dữ liệu | Phân nhóm trước khi chia cửa sổ; chuẩn hóa/chọn đặc trưng/tinh chỉnh chỉ trong tập huấn luyện; nhóm kiểm tra không được tái sử dụng. |
| Khả năng tái lập | Phiên bản mã nguồn; môi trường thực thi; seed; lưu kết quả dự đoán kèm mã nhóm. |
| Nhật ký quyết định | Quyết định ĐƯA VÀO/LOẠI CHÍNH THỨC ResNet1D và lý do; mọi sai lệch so với quy trình đã khóa. |

## 4.7. Thước đo và phương pháp tổng hợp

Thước đo chính: macro-F1 được tính riêng cho từng nhóm kiểm tra độc lập.

Thước đo bổ sung: balanced accuracy, F1 theo từng lớp, accuracy khi chứng minh được cân bằng lớp và ma trận nhầm lẫn.

Tóm tắt bằng trung vị, IQR/khoảng biến thiên và giá trị của từng nhóm; không chỉ báo cáo một giá trị trung bình tổng hợp.

Không bootstrap từng cửa sổ riêng lẻ và không coi điểm số của các phân hoạch LORO là các bộ dữ liệu độc lập.

## 4.8. Bất định, kích thước hiệu ứng và phân tích phân bố không thực nghiệm

| Thành phần | Yêu cầu phương pháp |
| --- | --- |
| Báo cáo ở cấp nhóm/lần chạy | Mọi kết quả của nhóm kiểm tra độc lập phải được trình bày trong bài chính hoặc tài liệu bổ sung. |
| So sánh theo cặp | So sánh S1–S2–S1+S2 và các cặp mô hình trên cùng nhóm kiểm tra. |
| Kích thước hiệu ứng | Chọn trước thước đo phù hợp; không để p-value thay thế mức độ hiệu ứng. |
| Hoán vị | Hoán vị tại đơn vị có tính trao đổi đã xác minh; chạy lại toàn bộ pipeline; báo số lần hoán vị và p-value thực nghiệm. |
| Kiểm định thăm dò | Nếu sử dụng Wilcoxon/Friedman phải ghi là thăm dò vì các fold có tập huấn luyện chồng lấn. |
| Khoảng tin cậy | Chỉ báo cáo khi có quy trình tôn trọng cấu trúc nhóm và đã được phê duyệt. |

## 4.9. Phân tích độ nhạy

So sánh cửa sổ không chồng lấn với mức chồng lấn chính.

Mức chồng lấn thay thế.

Kết quả theo từng dạng kích động nếu số nhóm đủ hỗ trợ.

Loại các nhóm có cờ cảnh báo chất lượng.

Độ nhạy theo seed.

So sánh khi đưa vào/loại ResNet1D nếu nguồn gốc thực nghiệm đã được xác minh.

# 7. Phần 5 – Kết quả

| Nguyên tắc trình bày kết quả | Phần Kết quả phải đi theo logic bằng chứng, không đi theo lịch sử chạy mô hình. Mọi con số phải truy được về nhóm kiểm tra độc lập, cấu hình cảm biến, họ mô hình, seed/phiên bản mã và bảng/hình tương ứng. |
| --- | --- |

## 5.1. Kiểm toán bộ dữ liệu và quy trình

| Đầu ra chính | Nội dung |
| --- | --- |
| Bảng 4 | Số nhóm độc lập, lần ghi đo, độ bao phủ trạng thái × kích động, cảm biến và tình trạng đưa vào/loại. |
| Bảng 5 | Kết quả kiểm toán chất lượng dữ liệu và loại trừ. |
| Bảng 6 | Thiết kế phân hoạch chung LORO/LOGO. |
| Bảng 7 | Danh sách kiểm tra rò rỉ/công bằng/nguồn gốc thực nghiệm; đánh dấu ĐẠT/KHÔNG ĐẠT/SAI LỆCH. |

## 5.2. Kết quả chính theo từng nhóm kiểm tra độc lập

### Bảng 8 cần bổ sung – Kết quả phân loại chính ở cấp nhóm/lần chạy

| Hàng | Cột | Cách tóm tắt |
| --- | --- | --- |
| Mã nhóm kiểm tra độc lập | Mỗi tổ hợp cấu hình cảm biến × họ mô hình: macro-F1 và balanced accuracy. | Trung vị; IQR/khoảng biến thiên; min–max; số nhóm hợp lệ. |

### Hình 5 cần bổ sung – Biểu đồ kết quả ở cấp nhóm/lần chạy

Biểu đồ điểm/dải điểm phải hiển thị từng nhóm kiểm tra độc lập; không chỉ dùng biểu đồ cột của giá trị trung bình.

Mỗi khung biểu đồ dành cho một mô hình hoặc một cấu hình cảm biến; sử dụng cùng trục tung để so sánh.

Có thể nối các điểm thuộc cùng một nhóm bằng đường mảnh khi trình bày so sánh cặp giữa các cấu hình cảm biến.

## 5.3. So sánh cấu hình cảm biến

### Bảng 9 cần bổ sung – So sánh cặp giữa các cấu hình cảm biến

| So sánh | Nội dung báo cáo |
| --- | --- |
| S1+S2 so với S1 | Chênh lệch macro-F1 theo cặp ở từng nhóm; kích thước hiệu ứng; chênh lệch trung vị; kết quả bất định/phân bố không thực nghiệm. |
| S1+S2 so với S2 | Báo cáo tương tự. |
| S1 so với S2 | Báo cáo tương tự; hỗ trợ diễn giải ảnh hưởng vị trí cảm biến. |
| Tính nhất quán | Số hoặc tỷ lệ nhóm có cùng chiều cải thiện; không suy ra tính tối ưu phổ quát. |

### Hình 6 cần bổ sung – Hiệu ứng theo cặp của cấu hình cảm biến

Sử dụng biểu đồ điểm nối hoặc phân bố của chênh lệch theo cặp.

Thể hiện nhóm nào được cải thiện và nhóm nào không được cải thiện khi bổ sung cảm biến.

Nếu hiệu ứng cảm biến phụ thuộc mô hình, chia khung biểu đồ theo họ mô hình.

## 5.4. So sánh họ mô hình

### Bảng 10 cần bổ sung – So sánh họ mô hình trong từng cấu hình cảm biến

| Nội dung | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Chênh lệch theo cặp ở cấp nhóm | So sánh trên cùng nhóm kiểm tra độc lập và trong cùng cấu hình cảm biến. |
| Mức độ hiệu ứng | Báo cáo kích thước hiệu ứng và phân bố mô tả. |
| Diễn giải | Chỉ kết luận trong mô hình thí nghiệm, cấu hình cảm biến và quy trình hiện tại. |
| ResNet1D | Chỉ xuất hiện khi nguồn gốc thực nghiệm được xác minh; nếu loại phải ghi rõ trong Phương pháp và Kết quả. |

## 5.5. Dạng nhầm lẫn theo từng lớp

### Bảng 11 và Hình 7 cần bổ sung – Thước đo theo từng lớp và ma trận nhầm lẫn

| Đầu ra | Nội dung |
| --- | --- |
| Bảng 11 | F1 theo từng lớp cho từng cấu hình cảm biến × mô hình; hỗ trợ nhận diện trạng thái khó phân biệt. |
| Hình 7 | Cụm ma trận nhầm lẫn tổng hợp; sử dụng cùng thứ tự lớp và cùng thang màu. |
| Tài liệu bổ sung | Ma trận nhầm lẫn theo từng nhóm kiểm tra độc lập nếu số lượng lớn. |
| Ranh giới | Giải thích cơ học chỉ là giả thuyết, chưa được xác nhận; không suy luận suy giảm độ cứng hoặc lực siết bu lông. |

## 5.6. Kết quả phân bố không thực nghiệm

### Hình 8 cần bổ sung – Phân bố không thực nghiệm có bảo toàn nhóm

Biểu đồ tần suất/mật độ của thống kê khi hoán vị nhãn.

Đường thẳng đứng biểu diễn thống kê quan sát được.

Chú thích hình phải ghi rõ đơn vị hoán vị, số lần hoán vị, việc chạy lại toàn bộ pipeline và p-value thực nghiệm.

Chỉ sau khi có hình này mới được viết “kết quả vượt mức ngẫu nhiên thực nghiệm”.

## 5.7. Kết quả phân tích độ nhạy

### Bảng 12 cần bổ sung – Tóm tắt phân tích độ nhạy

| Yếu tố độ nhạy | Kết quả chính | Kết quả thay thế | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- |
| Mức chồng lấn cửa sổ | … | … | Ổn định / nhạy cảm. |
| Loại nhóm có cờ chất lượng | … | … | Ảnh hưởng của các nhóm có vấn đề chất lượng. |
| Phân tích theo dạng kích động | … | … | Chỉ thực hiện khi số nhóm đủ hỗ trợ. |
| Độ nhạy theo seed | … | … | Mức ổn định của mô hình học sâu. |
| Đưa vào ResNet1D | … | … | Chỉ thực hiện khi nguồn gốc thực nghiệm được xác minh. |

## 5.8. CEI – quyết định đề xuất

| Khuyến nghị | Loại CEI khỏi phần Kết quả chính trong vòng Gate 1. Chỉ khôi phục khi có định nghĩa chính thức, phân tích hiệu chuẩn/độ tin cậy và kiểm chứng run-aware; CEI chỉ là chỉ báo độ tin cậy/bằng chứng, không phải mức độ hư hỏng hoặc chỉ số sức khỏe. |
| --- | --- |

# 8. Phần 6 – Thảo luận

| Tiểu mục | Câu hỏi phải trả lời | Ranh giới |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Trả lời trực tiếp RQ1 | Các trạng thái có được phân biệt ổn định dưới quy trình kiểm soát rò rỉ không? Mức bất định còn lớn đến đâu? | Chỉ viết sau khi hoàn thành Bảng 8–11 và Hình 5–8. |
| 6.2. Ý nghĩa của đánh giá run-aware | Quy trình bảo vệ độ tin cậy của luận điểm như thế nào? Chỉ định lượng mức tăng do rò rỉ nếu chủ động chạy thêm phép so sánh chia cửa sổ ngẫu nhiên. | Nếu không chạy phép so sánh, chỉ thảo luận cơ sở từ văn liệu. |
| 6.3. Cấu hình cảm biến như một quyết định thiết kế quan trắc | Lợi ích thông tin của cảm biến bổ sung so với chi phí thu nhận, đồng bộ và lưu trữ. | Không gọi là tối ưu; không chuyển thành luận điểm bố trí hiện trường. |
| 6.4. Ảnh hưởng của cảm biến so với mô hình | Chênh lệch giữa các cấu hình cảm biến có lớn và nhất quán hơn chênh lệch giữa các mô hình không? | Chỉ giữ tiểu mục nếu Bảng 9–10 hỗ trợ. |
| 6.5. Diễn giải dạng nhầm lẫn | Các cặp trạng thái nào thường bị nhầm; vị trí đo có thể liên quan như thế nào? | Chỉ là giả thuyết, chưa được xác nhận; nếu nhắc FEM phải ghi rõ: danh nghĩa, không hiệu chuẩn, chỉ tham khảo và không dùng chẩn đoán. |
| 6.6. So sánh với nghiên cứu trước | So sánh đối tượng, thiết kế kiểm chứng và cách báo cáo bất định. | Không so trực tiếp độ chính xác với nghiên cứu chia cửa sổ ngẫu nhiên. |
| 6.7. Ý nghĩa đối với quản lý tài sản công trình | Quản trị dữ liệu, khả năng kiểm toán, quyết định phân bổ cảm biến và tiền đề cho hồ sơ kiểm tra. | Không tuyên bố hiệu quả bảo trì hoặc mức sẵn sàng hiện trường. |

# 9. Phần 7 – Hạn chế

1. Nghiên cứu chỉ sử dụng một mô hình phòng thí nghiệm với tỷ lệ danh nghĩa; không chuyển kết quả định lượng sang công trình thực.

2. Các trạng thái phân loại có kiểm soát không đại diện đầy đủ cho sự đa dạng của suy giảm tự nhiên.

3. Số nhóm độc lập nhỏ làm hạn chế độ chính xác của ước lượng; tăng số cửa sổ không khắc phục được hạn chế này.

4. Các cửa sổ chồng lấn chỉ là quan sát dẫn xuất; mọi suy luận vẫn phải thực hiện ở cấp nhóm.

5. Kết quả phụ thuộc vào quy trình kích động, phần cứng cảm biến, vị trí, cách gắn và phương pháp đồng bộ.

6. Nghiên cứu không đo lường hoặc suy luận mức độ hư hỏng vật lý, suy giảm độ cứng hay lực siết trước của bu lông.

7. Không kiểm chứng hư hỏng hiện trường và không chuyển trực tiếp bộ phân loại từ phòng thí nghiệm sang hiện trường.

8. Mọi tham chiếu FEM chỉ mang tính danh nghĩa, không hiệu chuẩn, chỉ để tham khảo và không dùng để chẩn đoán hư hỏng.

9. Phép hoán vị kiểm soát mức ngẫu nhiên thực nghiệm trong cấu trúc nhóm đã quan sát nhưng không tạo thêm đơn vị thí nghiệm độc lập.

10. Khả năng khái quát ra ngoài mô hình, các trạng thái và quy trình hiện tại vẫn còn hạn chế.

# 10. Phần 8 – Kết luận

| Đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Nhắc lại vấn đề phương pháp và RQ1. |
| 2 | Tóm tắt quy trình đã thực hiện: đơn vị độc lập, chia nhóm trước cửa sổ, tiền xử lý chỉ trên tập huấn luyện, cùng phân hoạch và thước đo ở cấp nhóm. |
| 3 | Trả lời định lượng về cấu hình cảm biến, họ mô hình, dạng nhầm lẫn và mức ngẫu nhiên thực nghiệm. |
| 4 | Nêu đóng góp và giới hạn: bằng chứng trạng thái phòng thí nghiệm đáng tin cậy; không chẩn đoán hiện trường, không mức độ hư hỏng, không FEM hiệu chuẩn và không chuyển giao trực tiếp. |

Chưa được viết kết luận định lượng cho đến khi có:

Bảng 4–7 xác nhận tính toàn vẹn của quản trị dữ liệu và quy trình phương pháp.

Bảng 8–11 và Hình 5–8 cung cấp kết quả cuối cùng trên cùng phân hoạch.

Bảng 12 trình bày độ nhạy; đồng thời phải có quyết định cuối cùng về ResNet1D.

# 11. Khả năng tiếp cận dữ liệu và mã nguồn, các tuyên bố và tài liệu bổ sung

## 11.1. Khả năng tiếp cận dữ liệu và mã nguồn

Nêu rõ dữ liệu thô, bảng đăng ký nhóm, kết quả dự đoán và mã đánh giá có được công bố hay không.

Nêu kho lưu trữ, điều kiện truy cập và giấy phép sử dụng; nếu bị hạn chế, phải giải thích lý do.

Không cam kết kho lưu trữ trước khi có quyết định của tác giả và kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu.

## 11.2. Các tuyên bố

Đóng góp của các tác giả

Nguồn tài trợ

Xung đột lợi ích

Lời cảm ơn

Tuyên bố đạo đức nếu tạp chí yêu cầu

## 11.3. Tài liệu bổ sung đề xuất

| Phụ lục/tài liệu bổ sung | Nội dung |
| --- | --- |
| S1 | Tóm tắt chi tiết thước đo và kết quả dự đoán theo từng nhóm kiểm tra độc lập. |
| S2 | Ma trận nhầm lẫn theo từng nhóm kiểm tra độc lập. |
| S3 | Đầy đủ siêu tham số mô hình, seed và môi trường thực thi. |
| S4 | Kiểm toán chi tiết rò rỉ dữ liệu và tiền xử lý. |
| S5 | Quy trình và kết quả hoán vị, phân tích độ nhạy. |
| S6 | Nhật ký mở rộng về chất lượng dữ liệu và loại trừ; không cần đưa toàn bộ vào bài báo chính. |

# 12. Danh mục bảng và hình cần tạo để hoàn thiện bản thảo

## 12.1. Các bảng chính

| Mã | Tên bảng đề xuất | Mục | Mục đích/luận điểm được hỗ trợ | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảng 1 | Khoảng trống nghiên cứu trong phạm vi nguồn đã rà soát | 2.5 | Tính mới và khoảng trống phương pháp luận. | Trước khi nộp bài |
| Bảng 2A | Hình học, vật liệu, điều kiện biên và chi tiết liên kết của mô hình | 3.1 | Khả năng tái lập thí nghiệm; giới hạn tỷ lệ mô hình. | Gate 1 |
| Bảng 2B | Các trạng thái liên kết được kiểm soát và quy trình đưa về trạng thái ban đầu | 3.2 | Định nghĩa lớp và tính hợp lệ của trạng thái phân loại. | Gate 1 |
| Bảng 3 | Siêu dữ liệu kích động, cảm biến và thu nhận dữ liệu | 3.3–3.4 | Cơ sở giữ/bỏ “Low-Cost”; tính hợp lệ của so sánh cảm biến. | Gate 1 |
| Bảng 4 | Kiểm kê và đối soát nhóm độc lập | 3.5–3.6; 5.1 | Khóa đơn vị độc lập và tính toàn vẹn bộ dữ liệu. | Gate 1 – ưu tiên số 1 |
| Bảng 5 | Kiểm toán chất lượng dữ liệu và loại trừ | 3.7; 5.1 | Tính toàn vẹn dữ liệu và cờ phục vụ phân tích độ nhạy. | Gate 1 |
| Bảng 6 | Tóm tắt phân hoạch chung LORO/LOGO | 4.5; 5.1 | So sánh công bằng trên cùng phân hoạch. | Gate 1 |
| Bảng 7 | Cấu hình mô hình, kiểm soát công bằng và rò rỉ dữ liệu | 4.6; 5.1 | Khả năng tái lập phương pháp; quyết định về ResNet1D. | Gate 1 |
| Bảng 8 | Kết quả phân loại theo từng nhóm kiểm tra độc lập | 5.2 | Câu trả lời chính cho RQ1. | Gate 1 |
| Bảng 9 | So sánh theo cặp giữa các cấu hình cảm biến | 5.3 | Ảnh hưởng của cấu hình cảm biến. | Gate 1 |
| Bảng 10 | So sánh họ mô hình theo từng cấu hình cảm biến | 5.4 | So sánh mô hình có giới hạn. | Gate 1 |
| Bảng 11 | F1 theo từng lớp và tóm tắt dạng nhầm lẫn | 5.5 | Bằng chứng theo từng trạng thái. | Trước khi nộp bài |
| Bảng 12 | Tóm tắt phân tích độ nhạy | 5.7 | Độ vững của kết quả. | Trước khi nộp bài |

## 12.2. Các hình chính

| Mã | Tên hình đề xuất | Mục | Nội dung bắt buộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình 1 | Mô hình thí nghiệm, vị trí liên kết được kiểm soát và vị trí cảm biến | 3.1–3.4 | Ảnh/bản vẽ mô hình; liên kết đỉnh/dầm–cột/giằng; S1/S2; kích thước chính. | Gate 1 |
| Hình 2 | Phân cấp dữ liệu và đơn vị thí nghiệm độc lập | 3.5 | Tệp dữ liệu → Lần ghi đo → Nhóm độc lập → Cửa sổ tín hiệu; xác định rõ đơn vị được khóa. | Gate 1 – ưu tiên số 1 |
| Hình 3 | Quy trình chia nhóm trước cửa sổ và tiền xử lý chỉ trên tập huấn luyện | 4.2–4.4 | Phân nhóm trước chia đoạn; nhóm kiểm tra không được dùng trong tinh chỉnh. | Gate 1 |
| Hình 4 | Ma trận đánh giá trên cùng phân hoạch | 4.1–4.6 | Cấu hình cảm biến × họ mô hình × nhóm kiểm tra × seed; các điều kiện kiểm soát công bằng. | Gate 1 |
| Hình 5 | Kết quả phân loại ở cấp nhóm/lần chạy | 5.2 | Hiển thị từng điểm; cùng thang đo; không chỉ dùng biểu đồ cột của trung bình. | Gate 1 |
| Hình 6 | Ảnh hưởng theo cặp của cấu hình cảm biến | 5.3 | Ghép S1/S2/S1+S2 theo từng nhóm; thể hiện chiều và mức độ hiệu ứng. | Gate 1 |
| Hình 7 | Cụm ma trận nhầm lẫn tổng hợp | 5.5 | Cùng thứ tự lớp và cùng thang màu; ma trận từng nhóm đưa vào tài liệu bổ sung. | Trước khi nộp bài |
| Hình 8 | Phân bố không thực nghiệm có bảo toàn nhóm | 5.6 | Phân bố không; thống kê quan sát; p-value thực nghiệm. | Gate 1 |
| Hình 9 | Tổng quan kết quả phân tích độ nhạy (tùy chọn) | 5.7 | So sánh thiết lập chính và thiết lập thay thế. | Tùy chọn trước khi nộp bài |

# 13. Thứ tự hoàn thiện Bài báo 1

| Giai đoạn | Bảng/hình phải hoàn thành | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| A. Khóa quản trị dữ liệu | Hình 2; Bảng 2A–5. | Khóa đơn vị độc lập, mô hình/trạng thái, cảm biến, kích động và chất lượng dữ liệu. |
| B. Khóa phương pháp | Hình 3–4; Bảng 6–7. | Khóa phân hoạch, chia cửa sổ, tiền xử lý, kiểm soát công bằng, mô hình và ResNet1D. |
| C. Phân tích cuối cùng trên cùng phân hoạch | Hình 5–8; Bảng 8–11. | Trả lời RQ1; xác định ảnh hưởng cảm biến/mô hình; dạng nhầm lẫn; mức ngẫu nhiên thực nghiệm. |
| D. Kiểm tra độ vững và hoàn thiện bài viết | Bảng 12; Hình 9 tùy chọn. | Viết Tóm tắt, Kết quả, Thảo luận, Kết luận và cập nhật Hạn chế. |
| E. Kiểm soát trước khi nộp bài | Bảng 1; tài liệu bổ sung; tuyên bố khả năng tiếp cận dữ liệu/mã. | Hoàn thiện metadata tài liệu tham khảo, rà soát chất lượng và định dạng tạp chí. |

# 14. Quy tắc xác định mức sẵn sàng của Gate 1

| Chỉ đạt trạng thái SẴN SÀNG ĐỂ RÀ SOÁT GATE khi | Hình 2 và Bảng 4–7 xác nhận tính toàn vẹn dữ liệu/phương pháp; Bảng 8–10 và Hình 5–6 cung cấp bằng chứng cuối cùng trên cùng phân hoạch; Hình 8 xác nhận phân tích phân bố không thực nghiệm; ResNet1D được ĐƯA VÀO với nguồn gốc đầy đủ hoặc LOẠI CHÍNH THỨC; bản thảo không còn số liệu sơ bộ và không còn nút chặn ảnh hưởng luận điểm chính. |
| --- | --- |

| Không đủ để đóng Gate | Khung bản thảo tốt; văn liệu đầy đủ; độ chính xác ở cấp cửa sổ cao; số cửa sổ lớn; kết quả chia dữ liệu một lần; hoặc mô hình có checkpoint nhưng thiếu chế độ cảm biến và nguồn gốc phân hoạch. |
| --- | --- |

# 15. Các nguồn phương pháp cốt lõi cần giữ trong bài

| Nguồn | Vai trò trong lập luận |
| --- | --- |
| Beleites et al. (2013) | Đơn vị thí nghiệm độc lập và giới hạn của cỡ mẫu hiệu dụng. |
| Tougui et al. (2021) | Kiểm chứng theo nhóm và tiền xử lý nằm hoàn toàn trong từng phân hoạch huấn luyện. |
| Matania et al. (2024) | Bằng chứng trực tiếp từ dữ liệu dao động về rò rỉ giữa tập kiểm tra–huấn luyện và yêu cầu tách nguồn trước khi chia đoạn. |
| Wheat et al. (2024) | Cấp độ phân nhóm, vị trí cảm biến và so sánh trên cùng phân hoạch trong phân loại dao động. |
| Combrisson and Jerbi (2015) | Cảnh báo về mức ngẫu nhiên thực nghiệm khi cỡ mẫu nhỏ. |
| Ojala and Garriga (2010) | Khung hoán vị chạy lại toàn bộ pipeline. |
| Demšar (2006) | Khung so sánh thống kê và giới hạn khi các đơn vị không độc lập. |
| Các nghiên cứu nền tảng về liên kết bu lông | Cung cấp bối cảnh thực nghiệm; không được dùng để thay thế các luận điểm dự án chưa có bằng chứng. |