KỊCH BẢN THÍ NGHIỆM KHUNG THÉP

Bổ sung dữ liệu cho Paper 1 và tiền kiểm chứng cảm biến có dây phục vụ triển khai hiện trường

Phiên bản: 1.0
Ngày dự kiến bắt đầu: 21/07/2026

Phạm vi luận án: RQ1 → WP1 → Chương 4 → Paper 1 → Evidence Gate 1
Hỗ trợ về sau: tiền kiểm chứng thiết bị và quy trình truy vết cho Paper 3

Nguyên tắc phạm vi

Laboratory condition/state-change evidence; không phải chẩn đoán hư hỏng hiện trường.

FEM không tham gia kịch bản này và không dùng để suy diễn mức suy giảm độ cứng.

Không mở rộng sang severity, RUL, predictive maintenance hoặc Health Index phức tạp.

# 0. Thông tin kiểm soát tài liệu

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Kịch bản thí nghiệm bổ sung dữ liệu Paper 1 và tiền kiểm chứng cảm biến có dây |
| Mẫu thí nghiệm | Khung thép liên kết bu lông thu nhỏ, tỷ lệ danh nghĩa 1:10 |
| Đơn vị độc lập | Run thí nghiệm Rn; mọi split AI phải thực hiện ở cấp Run trước windowing |
| Setup chính | Setup A: 3 cảm biến không dây; Setup B: 3 không dây + 3 có dây đồng vị trí |
| Trạng thái | H/Healthy; B1/Apex; B2/Beam-column; B3/Brace-column |
| Kích động lõi | Beat Wave 1.0 (L1), Beat Wave 1.5 (L2), White Noise |
| Tình trạng | Kịch bản thực thi; các thông số thiết bị chưa biết phải điền trước khi chạy |

Quy tắc truth mode: mọi giá trị chưa đo hoặc chưa xác minh phải để trống/ghi “chưa khóa”; không tự gán ngưỡng chấp nhận, thông số cảm biến hoặc thông số kích động.

# 1. Mục tiêu, câu hỏi và phạm vi khai thác

| Nhóm mục tiêu | Câu hỏi thực nghiệm | Đầu ra dự kiến | Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- |
| Paper 1 - Core | Kết quả phân loại bốn trạng thái có ổn định qua các run độc lập hay không? | Dữ liệu R7-R12, run registry, 12-run LORO trên S1/S2 nếu kiểm tra campaign shift cho phép | Core Scope |
| Cảm biến thứ ba | S3 tại nút giằng-cột có cải thiện riêng cho trạng thái B3 hay không? | So sánh S1, S2, S3, S1+S2, S1+S2+S3 | Supporting Scope |
| Cảm biến có dây | C1-C3 có thu được tín hiệu ổn định, lặp lại và phù hợp với cặp wireless đồng vị trí hay không? | Laboratory pre-qualification report | Supporting / Paper 3 preparation |
| Ảnh hưởng setup | Việc lắp thêm cảm biến có dây, đế gá và dây dẫn có làm đổi đáp ứng đo được hay không? | Bridge comparison trước/sau lắp, trước/sau remount | Supporting Scope |
| Truy vết thông tin | Mỗi kênh đo có được gắn đúng vị trí, trạng thái, run và hồ sơ ảnh hay không? | Sensor map, run registry, state photos, file checksum | Information traceability |

Giới hạn diễn giải: Setup B chỉ tạo bằng chứng tiền kiểm chứng trong phòng thí nghiệm. Khả năng sử dụng ngoài công trình chỉ được xác nhận sau khi có field deployment, baseline vận hành và quy trình Sensor_ID → BIM_GUID → Condition_Evidence_ID → Inspection_Record_ID → Action_Status.

# 2. Kiến trúc thí nghiệm đã khóa

| Giai đoạn | Cấu hình | Run/lặp | Trạng thái | Kích động | Recording |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup A | S1-S3 wireless | R7-R12 | H, B1, B2, B3 | L1, L2, WN | 72 |
| Bridge 01 - Pre-install | S1-S3 wireless | T1-T3 | H | WN + BW_B | 6 |
| Bridge 02 - Post-install | S1-S3 wireless + C1-C3 wired | T1-T3 | H | WN + BW_B | 6 |
| Setup B - Session 1 | 3 wireless + 3 wired | R13-R15 | H, B1, B2, B3 | WN + BW_B | 24 |
| Bridge 03 - Pre-removal | 3 wireless + 3 wired | T1-T3 | H | WN + BW_B | 6 |
| Bridge 04 - Post-remount | 3 wireless + 3 wired | T1-T3 | H | WN + BW_B | 6 |
| Setup B - Session 2 | 3 wireless + 3 wired | R16-R18 | H, B1, B2, B3 | WN + BW_B | 24 |
| Tổng | — | — | — | — | 144 recordings |

Phân biệt bắt buộc: “Recording” là một lần thu đồng thời cho một trạng thái-kích động. “File CSV vật lý” phụ thuộc hệ xuất dữ liệu. Nếu wireless và wired xuất hai file riêng, toàn bộ kịch bản tạo khoảng 210 CSV: 72 Setup A + 42 Bridge + 96 Setup B, chưa tính metadata, ảnh và môi trường.

# 3. Ma trận bố trí và định danh cảm biến

| Device_ID | Loại | Vị trí khóa | Cặp đối chứng | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Wireless | Đỉnh khung giữa, trục 5 | C1 | Giữ liên tục với dữ liệu R1-R6; đáp ứng tổng thể |
| S2 | Wireless | Nút cột-dầm, khung giữa trục 5 | C2 | Giữ liên tục với dữ liệu R1-R6; đáp ứng nút cột-dầm |
| S3 | Wireless | Nút giằng-cột, trục 5 | C3 | Nguồn mới để đánh giá B3 và giá trị cảm biến thứ ba |
| C1 | Wired | Đồng vị trí S1, cùng cấu kiện và cùng phương đo | S1 | Tiền kiểm chứng cảm biến có dây tại đỉnh |
| C2 | Wired | Đồng vị trí S2, cùng cấu kiện và cùng phương đo | S2 | Tiền kiểm chứng tại nút cột-dầm |
| C3 | Wired | Đồng vị trí S3, cùng cấu kiện và cùng phương đo | S3 | Tiền kiểm chứng tại nút giằng-cột |

Đánh dấu cố định tâm vị trí, hướng trục nhạy, mặt gá và tuyến dây trước khi đo.

Cặp đồng vị trí phải đặt càng gần nhau càng tốt nhưng không chồng lên nhau; ghi khoảng cách thực tế và ảnh cận cảnh.

S1-S3 không tháo trong toàn bộ Setup A và Setup B; chỉ C1-C3 được tháo-lắp giữa hai phiên Setup B.

Cân từng sensor, đế gá và phụ kiện; ghi Sensor_Mass_g và Mounting_Mass_g. Không tuyên bố khối lượng không đáng kể khi chưa có bridge evidence.

# 4. Các thông số phải khóa trước khi bắt đầu

| Thông số | Giá trị phải điền | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Sampling rate wireless | [điền Hz] | Chưa khóa |
| Sampling rate wired | [điền Hz] | Chưa khóa |
| Thời lượng mỗi recording | [điền giây] | Chưa khóa |
| Beat Wave dùng Setup B (BW_B) | [L1 hoặc L2] | Khóa sau QC Setup A |
| Vị trí/phương kích động | [mô tả + ảnh] | Phải cố định |
| Mức tạo trạng thái B1-B3 | [torque/góc/số vòng theo đợt cũ] | Phải giữ giống nhau |
| Phương pháp gá sensor | [keo/nam châm/bu lông/... ] | Phải ghi riêng từng hệ |
| Cách đồng bộ hai hệ | [trigger chung hoặc sync pulse] | Phải khóa trước Setup B |
| Thiết bị môi trường | [model + sampling] | Nếu sử dụng |

Evidence is currently insufficient: chưa có thông số thiết bị, khối lượng, noise floor và repeatability thực tế nên tài liệu này không đặt trước ngưỡng correlation/coherence hoặc sai lệch biên độ.

# 5. Quy tắc mã hóa tên file

| Mã | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| B (ký tự đầu) | Beat Wave |
| N (ký tự đầu) | White Noise |
| S0 | Healthy/reference |
| S1 | Có thay đổi trạng thái liên kết |
| B1 | Liên kết đỉnh/Apex |
| B2 | Nút cột-dầm |
| B3 | Nút giằng-cột |
| L1 | Beat Wave 1.0 |
| L2 | Beat Wave 1.5 |
| Rn | Run độc lập thứ n |
| T1-T3 | Lần lặp bridge; không tính là run chính |

Beat Wave:  B + State + [Connection] + Level + Run.csv
White Noise: N + State + [Connection] + Run.csv

Ví dụ: BS1B2L1R7.csv = Beat Wave 1.0, trạng thái nút cột-dầm, Run 7
Ví dụ: NS1B3R15.csv  = White Noise, trạng thái nút giằng-cột, Run 15

Không đưa Sensor_ID vào tên file. Danh tính sensor được quản lý bằng thư mục SYSTEM, tên cột và SENSOR_MAP.csv.

# 6. Chuẩn bị trước buổi thí nghiệm

Kiểm tra kết cấu, liên kết, điều kiện biên và xác nhận trạng thái Healthy ban đầu.

Chụp ảnh toàn cảnh mô hình, điểm kích động, B1-B3 và vị trí S1-S3.

Cân và ghi khối lượng từng sensor/đế gá; ghi serial number, dải đo, độ nhạy, trục đo và sampling rate.

Đồng bộ đồng hồ máy tính/thiết bị; kiểm tra dung lượng, pin, dây nối và kênh đo.

Tạo sẵn cây thư mục, run registry, sensor map, state codebook và danh sách tên file dự kiến.

Thử một recording không chính thức để kiểm tra clipping, mất mẫu, channel order và thời lượng.

Khóa cách tạo B1-B3 theo đúng mức đợt cũ; đánh dấu bolt/nut và chụp ảnh tham chiếu.

Bật logger nhiệt độ, độ ẩm và gió trước recording đầu tiên ít nhất 10 phút nếu có sử dụng.

# 7. Quy trình Setup A - bổ sung dữ liệu Paper 1

Cấu hình: S1, S2, S3 không dây; R7-R12; bốn trạng thái; ba kích động. Tổng 72 recordings.

| Run | Thứ tự trạng thái | Thứ tự kích động trong mỗi trạng thái |
| --- | --- | --- |
| R7 | H → B1 → B2 → B3 | L1 → L2 → WN |
| R8 | H → B2 → B3 → B1 | L2 → WN → L1 |
| R9 | H → B3 → B1 → B2 | WN → L1 → L2 |
| R10 | H → B1 → B3 → B2 | WN → L2 → L1 |
| R11 | H → B2 → B1 → B3 | L2 → L1 → WN |
| R12 | H → B3 → B2 → B1 | L1 → WN → L2 |

Một run độc lập được thực hiện theo chuỗi sau:

Reset toàn bộ liên kết về Healthy; xác nhận bằng dấu tham chiếu/torque/ảnh.

Khởi tạo acquisition mới, ghi Run_ID và điều kiện môi trường.

Đo Healthy theo thứ tự kích động đã định cho run.

Tạo trạng thái thứ nhất; xác nhận chỉ một vị trí B1/B2/B3 thay đổi; đo đủ ba kích động.

Reset về Healthy và xác nhận trước khi tạo trạng thái tiếp theo.

Lặp lại đến đủ bốn trạng thái; kết thúc run, kiểm tra đủ 12 file và backup ngay.

Không thay đổi vị trí, phương hoặc cách gá S1-S3 giữa R7-R12.

Phân tích Paper 1: S1/S2 là kênh nối với R1-R6; S3 là kênh mở rộng. Việc gộp R1-R12 phải kiểm tra campaign/setup shift; nếu có khác biệt, báo cáo R1-R6 và R7-R12 riêng, còn pooled analysis chỉ là sensitivity.

# 8. Bridge test và Setup B - tiền kiểm chứng cảm biến có dây

Mục tiêu: tách ba vấn đề: (i) ảnh hưởng của khối lượng/gá/dây khi lắp C1-C3; (ii) mức phù hợp wired-wireless tại cùng vị trí; (iii) độ lặp lại sau tháo-lắp lại.

| Phase | Cấu hình | Trình tự | Tên thư mục |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_PRE_INSTALL | S1-S3 wireless | Healthy; WN và BW_B; T1-T3 | BRIDGE_TEST/01_PRE_INSTALL/WIRELESS |
| 02_POST_INSTALL | S1-S3 + C1-C3 | Lắp C1-C3; Healthy; WN và BW_B; T1-T3 | BRIDGE_TEST/02_POST_INSTALL/{WIRELESS,WIRED} |
| 03_PRE_REMOVAL | S1-S3 + C1-C3 | Sau R13-R15; Healthy; WN và BW_B; T1-T3 | BRIDGE_TEST/03_PRE_REMOVAL/{WIRELESS,WIRED} |
| 04_POST_REMOUNT | S1-S3 + C1-C3 | Tháo/lắp lại C1-C3; Healthy; WN và BW_B; T1-T3 | BRIDGE_TEST/04_POST_REMOUNT/{WIRELESS,WIRED} |

# 9. SOP lắp, tháo và lắp lại C1-C3

## 9.1. Lắp lần đầu

Giữ nguyên S1-S3; hoàn thành Bridge 01_PRE_INSTALL.

Đánh dấu tâm C1-C3, mũi tên phương đo, mép đế gá và các điểm kẹp dây.

Lắp C1 cạnh S1, C2 cạnh S2, C3 cạnh S3; cùng cấu kiện, cùng mặt và cùng phương đo.

Ghi khoảng cách giữa hai sensor trong từng cặp; chụp ảnh toàn cảnh và cận cảnh.

Cố định dây ngay gần sensor, tạo đoạn chùng nhỏ, không để dây treo kéo sensor hoặc va vào khung.

Đánh mã tuyến dây CR01 và ghi chiều dài, điểm kẹp, đường đi của từng dây.

Thực hiện sync pulse/trigger test; xác nhận channel order và sampling.

Hoàn thành Bridge 02_POST_INSTALL rồi mới chạy R13-R15.

## 9.2. Tháo và lắp lại giữa hai phiên

Kết thúc R15, reset kết cấu về Healthy và hoàn thành Bridge 03_PRE_REMOVAL.

Chụp ảnh C1-C3 và tuyến dây trước tháo; ghi thời gian tháo và người thực hiện.

Ngắt acquisition và nguồn an toàn; tháo riêng C1-C3, giữ nguyên S1-S3.

Tháo dây theo thứ tự C3 → C2 → C1; bảo quản sensor theo đúng Device_ID.

Làm sạch mặt gá nhưng không xóa dấu vị trí/phương; kiểm tra bề mặt không biến dạng.

Lắp lại theo thứ tự C1 → C2 → C3 đúng tâm, phương, cách gá và lực siết/keo đã ghi.

Đi dây đúng CR01, cùng điểm kẹp và chiều dài đoạn chùng; chụp ảnh sau remount.

Thực hiện sync test; hoàn thành Bridge 04_POST_REMOUNT.

Chỉ khi Bridge 04 đạt QC thu nhận mới chạy R16-R18.

# 10. Quy trình Setup B

Khóa BW_B: chọn L1 hoặc L2 sau khi xem repeatability của Setup A; toàn bộ R13-R18 dùng cùng một mức.

| Run | Phiên lắp | Thứ tự trạng thái | Thứ tự kích động |
| --- | --- | --- | --- |
| R13 | Session 1 | H → B1 → B2 → B3 | WN → BW_B |
| R14 | Session 1 | H → B2 → B3 → B1 | BW_B → WN |
| R15 | Session 1 | H → B3 → B1 → B2 | WN → BW_B |
| R16 | Session 2 sau remount | H → B1 → B3 → B2 | BW_B → WN |
| R17 | Session 2 sau remount | H → B2 → B1 → B3 | WN → BW_B |
| R18 | Session 2 sau remount | H → B3 → B2 → B1 | BW_B → WN |

Mỗi run Setup B: 4 trạng thái × 2 kích động = 8 recordings; mỗi recording thu đồng thời 6 sensors và được lưu ở hai hệ WIRELESS/WIRED với cùng tên file.

Khởi động hai hệ và xác nhận đồng bộ trước mỗi run.

Bắt đầu recording trên hai hệ theo cùng trình tự; dùng trigger chung hoặc sync pulse ở đầu/cuối file.

Sau mỗi recording, kiểm tra nhanh thời lượng, channel count, clipping và tên file của cả hai hệ.

Sau mỗi trạng thái thay đổi, reset về Healthy trước khi tạo trạng thái kế tiếp.

Kết thúc run: kiểm tra đủ 8 file WIRELESS + 8 file WIRED; cập nhật registry và backup.

# 11. Cấu trúc thư mục và lưu trữ

DATA_20260721/
├── 00_PROTOCOL_AND_REGISTRY/
├── 01_SETUP_A/
│   ├── R07/WIRELESS/
│   ├── ...
│   └── R12/WIRELESS/
├── 02_BRIDGE_TEST/
│   ├── 01_PRE_INSTALL/WIRELESS/
│   ├── 02_POST_INSTALL/{WIRELESS,WIRED}/
│   ├── 03_PRE_REMOVAL/{WIRELESS,WIRED}/
│   └── 04_POST_REMOUNT/{WIRELESS,WIRED}/
├── 03_SETUP_B/
│   ├── SESSION_1/R13/{WIRELESS,WIRED}/
│   ├── SESSION_1/R14/{WIRELESS,WIRED}/
│   ├── SESSION_1/R15/{WIRELESS,WIRED}/
│   ├── SESSION_2/R16/{WIRELESS,WIRED}/
│   ├── SESSION_2/R17/{WIRELESS,WIRED}/
│   └── SESSION_2/R18/{WIRELESS,WIRED}/
├── 04_ENVIRONMENT/
├── 05_PHOTO/
├── 06_BACKUP_CHECKSUM/
└── 99_REJECTED/

Nguyên tắc không ghi đè: file đạt QC giữ tên chuẩn. File lỗi chuyển vào 99_REJECTED và thêm hậu tố _X01, _X02...; lần chạy lại đạt QC mới dùng tên chuẩn.

# 12. Ma trận tên file

## 12.1. Setup A - R7 đến R12

| Loại | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Healthy - BW1.0 | BS0L1R7.csv | BS0L1R8.csv | BS0L1R9.csv | BS0L1R10.csv | BS0L1R11.csv | BS0L1R12.csv |
| Healthy - BW1.5 | BS0L2R7.csv | BS0L2R8.csv | BS0L2R9.csv | BS0L2R10.csv | BS0L2R11.csv | BS0L2R12.csv |
| Healthy - WN | NS0R7.csv | NS0R8.csv | NS0R9.csv | NS0R10.csv | NS0R11.csv | NS0R12.csv |
| B1 - BW1.0 | BS1B1L1R7.csv | BS1B1L1R8.csv | BS1B1L1R9.csv | BS1B1L1R10.csv | BS1B1L1R11.csv | BS1B1L1R12.csv |
| B1 - BW1.5 | BS1B1L2R7.csv | BS1B1L2R8.csv | BS1B1L2R9.csv | BS1B1L2R10.csv | BS1B1L2R11.csv | BS1B1L2R12.csv |
| B1 - WN | NS1B1R7.csv | NS1B1R8.csv | NS1B1R9.csv | NS1B1R10.csv | NS1B1R11.csv | NS1B1R12.csv |
| B2 - BW1.0 | BS1B2L1R7.csv | BS1B2L1R8.csv | BS1B2L1R9.csv | BS1B2L1R10.csv | BS1B2L1R11.csv | BS1B2L1R12.csv |
| B2 - BW1.5 | BS1B2L2R7.csv | BS1B2L2R8.csv | BS1B2L2R9.csv | BS1B2L2R10.csv | BS1B2L2R11.csv | BS1B2L2R12.csv |
| B2 - WN | NS1B2R7.csv | NS1B2R8.csv | NS1B2R9.csv | NS1B2R10.csv | NS1B2R11.csv | NS1B2R12.csv |
| B3 - BW1.0 | BS1B3L1R7.csv | BS1B3L1R8.csv | BS1B3L1R9.csv | BS1B3L1R10.csv | BS1B3L1R11.csv | BS1B3L1R12.csv |
| B3 - BW1.5 | BS1B3L2R7.csv | BS1B3L2R8.csv | BS1B3L2R9.csv | BS1B3L2R10.csv | BS1B3L2R11.csv | BS1B3L2R12.csv |
| B3 - WN | NS1B3R7.csv | NS1B3R8.csv | NS1B3R9.csv | NS1B3R10.csv | NS1B3R11.csv | NS1B3R12.csv |

## 12.2. Setup B - R13 đến R18

Bảng minh họa với BW_B = L1. Nếu khóa L2, thay L1 bằng L2 trong toàn bộ tên Beat Wave.

| Loại | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Healthy - BW_B | BS0L1R13.csv | BS0L1R14.csv | BS0L1R15.csv | BS0L1R16.csv | BS0L1R17.csv | BS0L1R18.csv |
| Healthy - WN | NS0R13.csv | NS0R14.csv | NS0R15.csv | NS0R16.csv | NS0R17.csv | NS0R18.csv |
| B1 - BW_B | BS1B1L1R13.csv | BS1B1L1R14.csv | BS1B1L1R15.csv | BS1B1L1R16.csv | BS1B1L1R17.csv | BS1B1L1R18.csv |
| B1 - WN | NS1B1R13.csv | NS1B1R14.csv | NS1B1R15.csv | NS1B1R16.csv | NS1B1R17.csv | NS1B1R18.csv |
| B2 - BW_B | BS1B2L1R13.csv | BS1B2L1R14.csv | BS1B2L1R15.csv | BS1B2L1R16.csv | BS1B2L1R17.csv | BS1B2L1R18.csv |
| B2 - WN | NS1B2R13.csv | NS1B2R14.csv | NS1B2R15.csv | NS1B2R16.csv | NS1B2R17.csv | NS1B2R18.csv |
| B3 - BW_B | BS1B3L1R13.csv | BS1B3L1R14.csv | BS1B3L1R15.csv | BS1B3L1R16.csv | BS1B3L1R17.csv | BS1B3L1R18.csv |
| B3 - WN | NS1B3R13.csv | NS1B3R14.csv | NS1B3R15.csv | NS1B3R16.csv | NS1B3R17.csv | NS1B3R18.csv |

## 12.3. Bridge test

| Lặp | Beat Wave BW_B (ví dụ L1) | White Noise |
| --- | --- | --- |
| T1 | BS0L1T1.csv | NS0T1.csv |
| T2 | BS0L1T2.csv | NS0T2.csv |
| T3 | BS0L1T3.csv | NS0T3.csv |

Bộ tên trên được dùng lại trong bốn thư mục bridge. Phase được xác định bằng đường dẫn, không thêm vào tên file. Nếu BW_B = L2 thì dùng BS0L2T1.csv ... BS0L2T3.csv.

# 13. Run registry, sensor map và state codebook

| File quản trị | Các trường tối thiểu |
| --- | --- |
| RUN_REGISTRY.csv | Setup_ID; Install_Session; Run_ID/T_ID; Recording_ID; Filename; State_Code; Excitation_ID; System_ID; Start_Time; Duration; Sampling_Rate; Quality_Flag; Exclusion_Reason; Checksum |
| SENSOR_MAP.csv | Device_ID; Type; Model; Serial_No; Mass_g; Mounting_Mass_g; Position_ID; Frame/Axis; Orientation; Paired_Device; Sampling_Rate; Cable_Routing_ID; Photo_ID |
| STATE_CODEBOOK.csv | State_Code; Connection_ID; Bolt_ID; Reference_Torque; State_Torque hoặc Released_Turn; Operator; Photo_Before; Photo_After; Reset_Verified |
| ENV_LOG.csv | Timestamp; Temperature; RH; Air_Speed; Setup_ID; Session_ID |

Tên cột dữ liệu đề xuất: WIRELESS: Time, S1, S2, S3; WIRED: Time, C1, C2, C3. Nếu sensor đa trục, dùng S1_X/S1_Y/S1_Z và ghi rõ trục phân tích trong SENSOR_MAP.

# 14. Kiểm soát chất lượng và tiêu chí PASS/REJECT

| Nhóm kiểm tra | PASS khi | Hành động nếu không đạt |
| --- | --- | --- |
| Tên và đường dẫn | Đúng Setup/Run/System/State/Excitation; không trùng | Chuyển REJECTED, sửa registry, chạy lại |
| Kênh dữ liệu | Đủ kênh, đúng channel order và đơn vị | Không dùng; kiểm tra acquisition |
| Thời lượng/sampling | Đúng protocol; không đứt đoạn bất thường | Chạy lại recording |
| Tín hiệu | Không clipping rõ, không flat-line, không missing kéo dài | Chạy lại; ghi exclusion reason |
| Trạng thái | Ảnh và reset verification đầy đủ; chỉ một connection state thay đổi | Không chấp nhận recording |
| Đồng bộ Setup B | Có trigger/sync pulse hoặc timestamp đủ để căn chỉnh | Chạy lại cả hai hệ |
| Bridge/remount | Đủ T1-T3 ở tất cả phase và hệ tương ứng | Không chuyển sang phase sau |
| Backup | Có tối thiểu hai bản và checksum | Chưa kết thúc buổi đo |

Quy tắc quyết định setup effect: so sánh chênh lệch trước-sau lắp/remount với repeatability giữa T1-T3; không dùng ngưỡng tùy ý. Nếu setup shift rõ, Setup B được phân tích riêng và không tự động cộng vào run của Setup A.

# 15. Kế hoạch khai thác dữ liệu

| Dataset | Phân tích chính | Đầu ra sử dụng |
| --- | --- | --- |
| R1-R6 + R7-R12, S1/S2 | LORO theo run, split-before-windowing, train-only preprocessing, recording-level aggregation | Paper 1 core nếu campaign shift được kiểm soát |
| R7-R12, S3 | S3 đơn; S1+S2 so với S1+S2+S3; per-class B3 | Sensor-extension evidence |
| Bridge 01-02 | Wireless trước/sau lắp wired: PSD peaks, RMS/band energy, normalized spectral similarity, repeatability | Ảnh hưởng mass/setup |
| Setup B paired data | S1-C1, S2-C2, S3-C3: lag, missing data, amplitude ratio, correlation/coherence, PSD similarity | Laboratory pre-qualification |
| Bridge 03-04 | Trước tháo và sau remount; repeatability giữa installation sessions | Remount robustness |
| Setup A → Setup B | Train A/test B hoặc feature/domain shift sensitivity | Setup robustness; không phải field diagnosis |
| Metadata + ảnh + registry | Sensor_ID → Position_ID/Connection_ID → Condition_Evidence_ID | Information traceability cho Paper 3 |

Không được tuyên bố: cảm biến có dây “đã chứng minh dùng được ngoài công trình” chỉ từ laboratory data. Cách viết đúng là “laboratory pre-qualified for field deployment”; field feasibility phải được xác nhận bằng dữ liệu baseline hiện trường và truy vết end-to-end.

# 16. Phân công và lịch thực hiện khuyến nghị

| Phiên | Nội dung | Khối lượng | Điều kiện kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Session A1 | Setup A R7-R9 | 36 recordings | Đủ registry, ảnh, backup |
| Session A2 | Setup A R10-R12 | 36 recordings | Đủ 72 Setup A; QC sơ bộ |
| Session B1 | Bridge 01-02 + Setup B R13-R15 | 12 bridge + 24 main | Đủ paired files và QC |
| Session B2 | Bridge 03; tháo/remount; Bridge 04; Setup B R16-R18 | 12 bridge + 24 main | Đủ remount evidence và backup |

| Vai trò | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Người phụ trách kết cấu | Tạo/reset trạng thái, kiểm tra Bolt_ID, chụp ảnh và xác nhận state |
| Người phụ trách wireless | Khởi tạo file, kiểm tra S1-S3, đặt tên và backup |
| Người phụ trách wired | Lắp C1-C3, tuyến dây, đồng bộ, kiểm tra C1-C3 |
| Người ghi registry/QC | Điền metadata theo thời gian thực; không để cuối buổi mới nhớ lại |
| SV IT | Kiểm tra schema, checksum, dữ liệu thiếu; tạo run registry; chuẩn bị pipeline LORO và paired sensor analysis |

# 17. Gate thực thi trước khi bàn giao dữ liệu

[ ] Đủ 72 recordings Setup A và đúng 12 file/run.

[ ] Đủ bốn phase bridge, mỗi phase 6 recordings; file hai hệ đầy đủ ở phase có wired.

[ ] Đủ 48 recordings Setup B; mỗi run 8 WIRELESS + 8 WIRED files.

[ ] SENSOR_MAP, STATE_CODEBOOK, RUN_REGISTRY và ENV_LOG đã hoàn chỉnh.

[ ] Ảnh setup, bolt state, pre/post install và pre/post remount đã liên kết bằng Photo_ID.

[ ] File REJECTED có lý do; không ghi đè file đạt QC.

[ ] Dữ liệu có hai bản backup và checksum.

[ ] SV IT xác nhận có thể parse tự động Run/State/Excitation từ tên file.

[ ] Chỉ sau khi hoàn tất các mục trên mới chạy final LORO và viết lại Results/Discussion Paper 1.

# 18. Kết luận kiểm soát

| Claim | Evidence cần có | Limitation | Next action |
| --- | --- | --- | --- |
| Kịch bản tạo được dữ liệu lõi cho Paper 1 và dữ liệu tiền kiểm chứng cảm biến có dây. | R7-R12 run-aware; paired wired-wireless; bridge trước/sau lắp và remount; registry đầy đủ. | Laboratory evidence không thay thế field feasibility; việc gộp các setup phụ thuộc kết quả bridge. | Thực hiện đúng thứ tự Setup A → Bridge 01-02 → R13-R15 → Bridge 03-remount-04 → R16-R18 → QC → phân tích. |

# Phụ lục A. Kiểm tra nhanh tên file

| Tên file | Diễn giải | Hợp lệ |
| --- | --- | --- |
| BS0L1R7.csv | Beat Wave 1.0; Healthy; Run 7 | Có |
| NS1B2R10.csv | White Noise; thay đổi nút cột-dầm; Run 10 | Có |
| BS1B3L2R12.csv | Beat Wave 1.5; thay đổi nút giằng-cột; Run 12 | Có |
| BS0L1T2.csv | Bridge Healthy; Beat Wave L1; lần lặp T2 | Có, chỉ trong BRIDGE_TEST |
| BS1B2R7.csv | Thiếu mã L1/L2 cho Beat Wave | Không |