KỊCH BẢN THÍ NGHIỆM KHUNG THÉP

Bổ sung dữ liệu Paper 1 và tiền kiểm chứng cảm biến có dây

Phiên bản rút gọn thực thi | Ngày dự kiến: 21/07/2026

# 1. Định vị nghiên cứu và nguyên tắc kiểm soát

| Nội dung | Khóa thực hiện |
| --- | --- |
| RQ/WP/Chương/Paper | RQ1 → WP1 → Chương 4 → Paper 1 |
| Evidence Gate | Gate 1: run registry → split run-aware/LORO → xác nhận sensor mode |
| Core Scope | Bằng chứng phân biệt 4 trạng thái liên kết trong phòng thí nghiệm, chống rò rỉ dữ liệu |
| Supporting Scope | S3; so sánh wired–wireless; ảnh hưởng lắp đặt và độ lặp lại sau tháo-lắp |
| Future use | Tiền kiểm chứng thiết bị và quy trình truy vết cho Paper 3 |
| Out of Scope | Chẩn đoán hư hỏng hiện trường, severity, RUL, predictive maintenance, FEM chẩn đoán |

Giới hạn diễn giải: Kết quả cảm biến có dây chỉ được gọi là “laboratory pre-qualified for field deployment”; chưa được tuyên bố dùng được ngoài công trình.

# 2. Kiến trúc thí nghiệm đã khóa

| Giai đoạn | Cấu hình | Run/lặp | Trạng thái – kích động | Số recording |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup A | S1–S3 wireless | R7–R12 | H, B1, B2, B3 × L1, L2, WN | 72 |
| Bridge 01–04 | Trước/sau lắp và remount | T1–T3 | Healthy × WN, BW_B | 24 |
| Setup B | S1–S3 + C1–C3 | R13–R18 | H, B1, B2, B3 × WN, BW_B | 48 |
| Tổng | — | — | Thu đồng thời theo từng recording | 144 |

Đơn vị độc lập là Run. Mọi train/test split phải thực hiện ở cấp Run trước windowing.

Recording là một lần thu đồng thời cho một trạng thái–kích động; số CSV vật lý phụ thuộc cách xuất của hai hệ.

Giữ S1–S3 cố định trong toàn bộ chiến dịch; chỉ C1–C3 được tháo và lắp lại giữa hai phiên Setup B.

# 3. Bố trí cảm biến và thông số phải khóa

| ID | Loại | Vị trí khóa | Cặp | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Wireless | Đỉnh khung giữa, trục 5 | C1 | Đáp ứng tổng thể; nối với R1–R6 |
| S2 | Wireless | Nút cột–dầm, khung giữa trục 5 | C2 | Đáp ứng nút cột–dầm; nối với R1–R6 |
| S3 | Wireless | Nút giằng–cột, trục 5 | C3 | Đánh giá B3 và giá trị cảm biến thứ ba |
| C1 | Wired | Đồng vị trí S1, cùng phương đo | S1 | Tiền kiểm chứng tại đỉnh |
| C2 | Wired | Đồng vị trí S2, cùng phương đo | S2 | Tiền kiểm chứng tại nút cột–dầm |
| C3 | Wired | Đồng vị trí S3, cùng phương đo | S3 | Tiền kiểm chứng tại nút giằng–cột |

Đánh dấu cố định tâm, phương đo, mép đế gá và tuyến dây; chụp ảnh toàn cảnh và cận cảnh.

Cặp đồng vị trí đặt gần nhất có thể nhưng không chồng lên nhau; ghi khoảng cách thực tế.

Cân sensor, đế gá và phụ kiện; ghi Serial_No, Mass_g, Mounting_Mass_g và phương pháp gá.

# 4. Phiếu khóa thông số trước khi chạy

| Thông số | Giá trị phải điền | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Sampling rate wireless | ________ Hz | Bắt buộc |
| Sampling rate wired | ________ Hz | Bắt buộc |
| Thời lượng mỗi recording | ________ s | Bắt buộc |
| BW_B dùng cho Setup B | L1 / L2 | Khóa sau QC Setup A |
| Vị trí và phương kích động | Mô tả + Photo_ID | Cố định |
| Mức tạo B1–B3 | Torque/góc/số vòng theo đợt cũ | Không thay đổi |
| Gá sensor | Keo/nam châm/bu lông/... | Ghi riêng từng hệ |
| Đồng bộ hai hệ | Trigger chung / sync pulse | Khóa trước Setup B |

Evidence is currently insufficient: Chưa có thông số thiết bị, noise floor và repeatability thực tế; không đặt trước ngưỡng correlation/coherence hoặc sai lệch biên độ.

# 5. Checklist chuẩn bị tại hiện trường thí nghiệm

1. Kiểm tra kết cấu, điều kiện biên và xác nhận trạng thái Healthy ban đầu.

2. Chụp ảnh mô hình, điểm kích động, B1–B3 và vị trí S1–S3.

3. Tạo sẵn RUN_REGISTRY.csv, SENSOR_MAP.csv, STATE_CODEBOOK.csv và cây thư mục.

4. Đồng bộ đồng hồ; kiểm tra pin, dây, dung lượng, channel order và đơn vị đo.

5. Chạy một recording thử để kiểm tra clipping, flat-line, missing sample và thời lượng.

6. Khóa cách tạo B1–B3 theo đợt cũ; đánh dấu bolt/nut và ảnh tham chiếu.

7. Chỉ bắt đầu run chính khi tên file, registry và backup đã sẵn sàng.

# 6. Setup A – Bổ sung dữ liệu Paper 1

Cấu hình: S1–S3 wireless; R7–R12; 4 trạng thái × 3 kích động = 12 recording/run; tổng 72 recording.

| Run | Thứ tự trạng thái | Thứ tự kích động trong mỗi trạng thái |
| --- | --- | --- |
| R7 | H → B1 → B2 → B3 | L1 → L2 → WN |
| R8 | H → B2 → B3 → B1 | L2 → WN → L1 |
| R9 | H → B3 → B1 → B2 | WN → L1 → L2 |
| R10 | H → B1 → B3 → B2 | WN → L2 → L1 |
| R11 | H → B2 → B1 → B3 | L2 → L1 → WN |
| R12 | H → B3 → B2 → B1 | L1 → WN → L2 |

## Quy trình một run độc lập

1. Reset toàn bộ liên kết về Healthy; xác nhận bằng dấu tham chiếu/torque và ảnh.

2. Khởi tạo acquisition mới; ghi Run_ID, thời gian, người thực hiện và điều kiện môi trường.

3. Đo Healthy theo thứ tự kích động đã định.

4. Tạo trạng thái thứ nhất; xác nhận chỉ một vị trí B1/B2/B3 thay đổi; đo đủ 3 kích động.

5. Reset về Healthy và xác nhận trước khi tạo trạng thái tiếp theo.

6. Lặp đến đủ 4 trạng thái; kiểm tra đủ 12 file, cập nhật registry và backup ngay.

7. Không thay đổi vị trí, phương đo hoặc cách gá S1–S3 giữa R7–R12.

## Điểm kiểm soát sau Setup A

S1/S2 là kênh nối với R1–R6; S3 là kênh mở rộng.

Chỉ gộp R1–R12 sau khi kiểm tra campaign/setup shift. Nếu shift rõ, báo cáo hai campaign riêng; pooled analysis chỉ là sensitivity.

Chọn BW_B = L1 hoặc L2 dựa trên repeatability và chất lượng tín hiệu Setup A; không chọn theo kết quả phân loại thuận lợi.

Gate trung gian: đủ 72 recording, registry đầy đủ, không leakage và có thể parse tự động Run/State/Excitation.

# 7. Bridge test, tháo-lắp và Setup B

## 7.1. Bridge test bắt buộc

| Phase | Cấu hình | Trình tự | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 PRE_INSTALL | S1–S3 | Healthy; WN + BW_B; T1–T3 | Baseline trước lắp wired |
| 02 POST_INSTALL | S1–S3 + C1–C3 | Sau lắp; Healthy; WN + BW_B; T1–T3 | Ảnh hưởng mass/gá/dây |
| 03 PRE_REMOVAL | S1–S3 + C1–C3 | Sau R13–R15; Healthy; T1–T3 | Baseline trước tháo |
| 04 POST_REMOUNT | S1–S3 + C1–C3 | Sau lắp lại; Healthy; T1–T3 | Độ lặp lại sau remount |

## 7.2. SOP lắp và lắp lại C1–C3

1. Giữ nguyên S1–S3. Lắp C1 cạnh S1, C2 cạnh S2, C3 cạnh S3; cùng cấu kiện, mặt và phương đo.

2. Đánh dấu tâm, mũi tên phương đo, mép đế và điểm kẹp dây; ghi khoảng cách từng cặp.

3. Cố định dây gần sensor, có đoạn chùng nhỏ; không để dây kéo sensor hoặc va vào khung.

4. Ghi Cable_Routing_ID, chiều dài và Photo_ID; thực hiện sync test trước Bridge 02.

5. Sau R15: hoàn thành Bridge 03, chụp ảnh, ngắt nguồn; tháo C3 → C2 → C1, giữ nguyên dấu vị trí.

6. Làm sạch mặt gá; lắp lại C1 → C2 → C3 đúng tâm, phương, cách gá và tuyến dây.

7. Thực hiện sync test và Bridge 04; chỉ chạy R16–R18 khi dữ liệu thu nhận đạt QC.

## 7.3. Setup B – paired wired/wireless

| Run | Phiên | Thứ tự trạng thái | Kích động |
| --- | --- | --- | --- |
| R13 | Session 1 | H → B1 → B2 → B3 | WN → BW_B |
| R14 | Session 1 | H → B2 → B3 → B1 | BW_B → WN |
| R15 | Session 1 | H → B3 → B1 → B2 | WN → BW_B |
| R16 | Session 2 | H → B1 → B3 → B2 | BW_B → WN |
| R17 | Session 2 | H → B2 → B1 → B3 | WN → BW_B |
| R18 | Session 2 | H → B3 → B2 → B1 | BW_B → WN |

Mỗi run: 4 trạng thái × 2 kích động = 8 recording; hai hệ lưu cùng tên file trong thư mục WIRELESS/WIRED.

Trước mỗi run: xác nhận đồng bộ. Sau mỗi recording: kiểm tra thời lượng, số kênh, clipping và tên file của cả hai hệ.

Sau mỗi trạng thái: reset về Healthy. Kết thúc run: đủ 8 file mỗi hệ, registry và backup.

# 8. Đặt tên file, lưu trữ và kiểm soát chất lượng

## 8.1. Quy tắc tên file

| Loại | Cấu trúc | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Beat Wave | B + State + [Connection] + Level + Run.csv | BS1B2L1R7.csv |
| White Noise | N + State + [Connection] + Run.csv | NS1B3R15.csv |
| Bridge | Dùng T1–T3 thay Run | BS0L1T2.csv |
| Mã trạng thái | S0 = Healthy; S1B1/B2/B3 = trạng thái liên kết | NS0R10.csv |

Quy tắc: Không đưa Sensor_ID vào tên file. Sensor được quản lý bằng thư mục hệ, tên cột và SENSOR_MAP.csv. Không ghi đè file đạt QC; file lỗi chuyển 99_REJECTED và thêm _X01, _X02...

## 8.2. Cấu trúc thư mục tối thiểu

DATA_20260721/
├─ 00_PROTOCOL_AND_REGISTRY/
├─ 01_SETUP_A/R07…R12/WIRELESS/
├─ 02_BRIDGE_TEST/01_PRE_INSTALL…04_POST_REMOUNT/{WIRELESS,WIRED}/
├─ 03_SETUP_B/SESSION_1/R13…R15/ và SESSION_2/R16…R18/{WIRELESS,WIRED}/
├─ 04_ENVIRONMENT/   05_PHOTO/   06_BACKUP_CHECKSUM/
└─ 99_REJECTED/

## 8.3. Hồ sơ quản trị bắt buộc

| File | Trường tối thiểu |
| --- | --- |
| RUN_REGISTRY.csv | Setup, Session, Run/T_ID, Filename, State, Excitation, System, Time, Duration, Fs, Quality_Flag, Exclusion, Checksum |
| SENSOR_MAP.csv | Device, Type, Serial, Mass, Mounting, Position, Orientation, Paired_Device, Fs, Cable_Routing, Photo_ID |
| STATE_CODEBOOK.csv | State, Connection, Bolt_ID, Reference_Torque, State_Torque/Released_Turn, Operator, Photos, Reset_Verified |
| ENV_LOG.csv | Timestamp, Temperature, RH, Air speed, Setup_ID, Session_ID |

## 8.4. QC và điều kiện bàn giao Gate 1

- ☐ Đủ 72 Setup A + 24 Bridge + 48 Setup B; mọi file đúng Setup/Run/System/State/Excitation.

- ☐ Đủ kênh, đúng channel order, sampling và thời lượng; không clipping, flat-line hoặc missing kéo dài.

- ☐ Ảnh trạng thái và reset verification đầy đủ; mỗi recording chỉ có một connection state thay đổi.

- ☐ Setup B có trigger/sync pulse đủ căn chỉnh; mọi phase bridge đủ T1–T3 trước khi chuyển bước.

- ☐ RUN_REGISTRY, SENSOR_MAP, STATE_CODEBOOK, ENV_LOG hoàn chỉnh; file lỗi có exclusion reason.

- ☐ Có hai bản backup và checksum; SV IT xác nhận parse tự động và sẵn sàng pipeline LORO.

- ☐ Chỉ sau khi hoàn tất QC mới chạy final LORO và cập nhật Results/Discussion Paper 1.

# 9. Trình tự thực hiện duy nhất

Setup A → Bridge 01–02 → R13–R15 → Bridge 03 → tháo/lắp lại → Bridge 04 → R16–R18 → QC → LORO