- Kịch bản thí nghiệm

| Giai đoạn | Cấu hình | Run | Trạng thái | Kích động | Số file |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup A | S1–S3 không dây | R7–R12 | H, B1, B2, B3 | BW1.0, BW1.5, WN | 72 |
| Bridge trước lắp wired | S1–S3 không dây | 3 lần lặp | Healthy | WN, BW chọn | 6 |
| Bridge sau lắp wired | S1–S3 không dây + C1–C3 có dây | 3 lần lặp | Healthy | WN, BW chọn | 6 |
| Setup B – phiên 1 | 3 wireless + 3 wired | R13–R15 | H, B1, B2, B3 | WN, BW chọn | 24 |
| Tháo và lắp lại wired | Giữ đúng vị trí, phương và dây | — | — | — | — |
| Setup B – phiên 2 | 3 wireless + 3 wired | R16–R18 | H, B1, B2, B3 | WN, BW chọn | 24 |

Tổng khối lượng

- Setup A: 72 file

- Bridge test: 12 file

- Setup B: 48 recording đồng thời wireless–wired

- Setup B gồm 6 run độc lập, chia 3 run + tháo lắp lại + 3 run.

Cấu trúc mỗi run Setup B

| Trạng thái | White Noise | Beat Wave chọn |
| --- | --- | --- |
| Healthy | 1 file | 1 file |
| B1 – lỏng đỉnh | 1 file | 1 file |
| B2 – lỏng cột–dầm | 1 file | 1 file |
| B3 – lỏng giằng–cột | 1 file | 1 file |
| Tổng | 4 | 4 |

Mỗi run Setup B = 8 recordings; 6 run = 48 recordings.

Lưu cùng tên thí nghiệm trong hai thư mục riêng:

SETUP_B/R13/WIRELESS/

SETUP_B/R13/WIRED/

Kịch bản tháo–lắp và lưu dữ liệu

Khóa trước buổi đo: chọn một mức Beat Wave dùng cho Setup B, ký hiệu dưới đây là L1. Nếu chọn Beat Wave 1.5 thì thay toàn bộ L1 bằng L2.

1. Bridge lắp cảm biến có dây lần đầu

| Bước | Cấu hình | Trạng thái | Đo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1–S3 không dây | Healthy | WN + BW, mỗi loại 3 lần |
| 2 | Đánh dấu vị trí, phương đo và ảnh lắp đặt | — | — |
| 3 | Lắp C1–C3 đồng vị trí S1–S3 | — | — |
| 4 | Cố định dây theo tuyến đã đánh dấu | — | — |
| 5 | Sáu cảm biến | Healthy | WN + BW, mỗi loại 3 lần |
| 6 | Chạy Setup B phiên 1 | R13–R15 | H, B1, B2, B3 |

2. Tháo và lắp lại giữa hai phiên

| Bước | Thực hiện |
| --- | --- |
| 1 | Đưa toàn bộ liên kết về Healthy |
| 2 | Với sáu cảm biến đang lắp, đo WN + BW, mỗi loại 3 lần |
| 3 | Chụp ảnh C1–C3, vị trí gá và đường dây |
| 4 | Tháo riêng C1–C3; giữ nguyên S1–S3 |
| 5 | Làm sạch bề mặt gá; không xóa dấu vị trí và phương đo |
| 6 | Lắp lại đúng C1–C3 vào vị trí cũ, cùng phương và cùng cách gá |
| 7 | Đi dây đúng tuyến cũ, giữ cùng chiều dài đoạn chùng và điểm kẹp |
| 8 | Chụp ảnh sau lắp lại |
| 9 | Với sáu cảm biến, đo WN + BW, mỗi loại 3 lần |
| 10 | Chạy Setup B phiên 2: R16–R18 |

Cấu trúc lưu thư mục

DATA/

├── SETUP_A/

│   ├── R07/

│   └── ... R12/

│

├── SETUP_B/

│   ├── R13/

│   ├── R14/

│   ├── R15/

│   ├── R16/

│   ├── R17/

│   └── R18/

│

└── BRIDGE_TEST/

├── 01_PRE_INSTALL/

├── 02_POST_INSTALL/

├── 03_PRE_REMOVAL/

└── 04_POST_REMOUNT/

Nếu hệ không dây và có dây xuất file riêng:

R13/

├── WIRELESS/

└── WIRED/

Hai thư mục dùng cùng tên file, không thêm mã cảm biến vào tên.

Tên file Setup B: R13–R18

Mỗi run có 8 recordings:

| Trạng thái | Beat Wave | White Noise |
| --- | --- | --- |
| Healthy | BS0L1R13.csv | NS0R13.csv |
| Lỏng đỉnh | BS1B1L1R13.csv | NS1B1R13.csv |
| Lỏng cột–dầm | BS1B2L1R13.csv | NS1B2R13.csv |
| Lỏng giằng–cột | BS1B3L1R13.csv | NS1B3R13.csv |

R14–R18 chỉ thay số Run cuối file.

Tên file Bridge Test

Bridge test không tính là Run chính nên dùng T1–T3.

| Lần đo | Beat Wave | White Noise |
| --- | --- | --- |
| 1 | BS0L1T1.csv | NS0T1.csv |
| 2 | BS0L1T2.csv | NS0T2.csv |
| 3 | BS0L1T3.csv | NS0T3.csv |

Các tên này lặp lại trong bốn thư mục:

01_PRE_INSTALL/

02_POST_INSTALL/

03_PRE_REMOVAL/

04_POST_REMOUNT/

Quy tắc bắt buộc

- Không đổi C1, C2, C3 giữa các vị trí.

- Không đổi phương cảm biến.

- Không đổi phương pháp gá và tuyến dây.

- S1–S3 không được tháo trong toàn bộ Setup B.

- Mỗi lần lắp phải chụp ảnh và cập nhật SENSOR_MAP.csv.

- File lỗi chuyển vào thư mục REJECTED, không ghi đè.